PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

## „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Nowosolna”

## Zadanie inwestycyjne: „Projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach” – zaprojektuj i wybuduj

Lokalizacja:

## Lipiny, działka nr: 20/45; 20/42 obręb Lipiny

Zamawiający:

## Gmina Nowosolna  –

Opracowanie:

Urząd Gminy Nowosolna

Referat Rozwoju Infrastruktury i Mienia

Spis treści

NAZWA I KODY CPV	3

Część opisowa – Ogólny opis przedmiotu zamówienia	2

Część opisowa – Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	7

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego	9

Podstawy prawne	9

strona 1

# NAZWA I KODY CPV

Nazwy i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień)

| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| --- | --- |
| 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |

# Część opisowa – Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Lipiny.

Stan istniejący:

Zakres inwestycji obejmuje teren pasa drogowego drogi wewnętrznej w miejscowości Lipny o nawierzchni gruntowej bez chodników.

Zakres zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, wykonawczego wraz z niezbędną dokumentacją branżową, pozyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia robót; wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru autorskiego, wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, obsługę geodezyjną oraz realizację robót budowlanych.

Projekt budowlany i wykonawczy należy sporządzić na aktualnej mapie do celów projektowych, zarejestrowanej w Powiatowym Ośrodku Geodezji da powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wytyczne szczegółowe w zakresie oświetlenia ulicznego

- Oświetlenie uliczne należy zaprojektować i wykonać jako sieć doziemną z wykorzystaniem istniejącej sieci energetycznej własności PGE zasilaną z istniejącej sieci oświetlenia drogowego Gminy Nowosolna, z istniejącego słupa sieci napowietrznej. W sieci napowietrznej stosować przewód AsXSn.

- Słupy, wysięgniki i oprawy należy zaprojektować w stylistyce uzgodnionej przed przystąpieniem do projektowania z Zamawiającym.

- Wykonane w ramach przebudowy sieci oświetleniowe, słupy, oprawy, wysięgniki i inne urządzenia będące integralną częścią instalacji oświetleniowych po odbiorze techniczno

- eksploatacyjnym stanowić będą majątek Gminy Nowosolna.

Przed przystąpieniem do wykonania projektu oświetlenia należy:

- Sporządzić inwentaryzację istniejących urządzeń oświetleniowych tj.: słupów, wysięgników, opraw (moc i typ opraw), stacji wraz ze wszystkimi połączeniami.

- Przedstawić Zamawiającemu do akceptacji koncepcję projektową oświetlenia zawierającą: proponowaną lokalizację i dobór: urządzeń oświetleniowych (rodzaj opraw, wysięgników).

- Przedstawić Zamawiającemu do akceptacji tabele doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, do obliczeń parametrów oświetleniowych proponujemy przyjąć klasę oświetlenia jezdni min. ME6.

- Dostarczyć Zamawiającemu wszystkie dane niezbędne do uzyskania warunków przyłączenia do sieci od dostawcy energii

Ogólne wymagania oświetleniowe

- Należy zapewnić zasilanie projektowanego oświetlenia zgodnie z warunkami dostawcy energii.

- Należy przewidzieć, w porozumieniu z Zamawiającym, możliwość zasilania z instalacji oświetlenia drogowego innych urządzeń (oświetlenia parkingów, oświetlenia dekoracyjnego itp.).

- Projekt oświetlenia należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-EN 13201:2007 oraz zaleceniami Polskiego Komitetu Oświetleniowego.

- Wszystkie urządzenia muszą posiadać znak bezpieczeństwa CE oraz spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, w szczególności wymagania w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Wymagania stawiane oprawom oświetleniowym

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

- budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzętu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej), nie może posiadać zewnętrznego radiatora w postaci użebrowania

- materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo

- materiał klosza – szkło hartowane płaskie

- montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm

- oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku)

- budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego bez wykonywania połączeń lutowanych

- stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – nie gorszym niż IK08

- szczelność komory optycznej – nie może być mniejsza niż IP66

- szczelność komory elektrycznej – nie może być mniejsza niż IP66

- wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej

- kolor  opraw  szary

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

- znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz

- układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI

- ochrona przed przepięciami – 10kV

- klasa ochronności elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OŚWIETLENIOWE

- rodzaj źródła światła – LED

- skuteczność świetlna opraw, rozumiana, jako strumień świetlny emitowany przez oprawę z uwzględnieniem wszelkich występujących strat do całkowitej energii zużywanej przez oprawę, jako system, nie może być gorsza niż 120 lm/W przy prądzie zasilającym max 500mA.

- zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K

- utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

- wartości	wskaźnika	udziału	światła	wysyłanego	ku	górze	(ULOR)	zgodne	z Rozporządzeniem WE nr 245/2009

- dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych

- w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe

- różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa niż± 5% w stosunku do podanych poniżej

- sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej

- oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC

Poniżej przykładowy, preferowany wygląd, wymiary

Wymagania stawiane słupom, wysięgnikom

  - Dla projektowanych słupów stosować żerdzie wirowe typu E

  - Kształt i rodzaj wysięgników do uzgodnienia z Zamawiającym, w zależności od lokalizacji obiektu.

  - Należy zachować ujednoliconą kolorystykę wysięgników stosując kolor  szary stalowy.

Projekt oświetlenia ulicznego powinien zawierać:

- Tablice doboru sytuacji oświetleniowych i klas oświetlenia w oparciu PN-EN 13201:2007, obliczenia parametrów projektowanego oświetlenia.

- Wynikowe tabele zawierające szczegółowe, obliczone oraz minimalne wymagane przez PN-EN 13201:2007 parametry oświetlenia, dla przyjętych klas oświetlenia.

- Rysunki zastosowanych urządzeń, plany sytuacyjne, i zestawienia współrzędnych linii i słupów oświetleniowych, schematy jednokreskowe naniesione na geometrycznym rzucie ulicy oddzielnie dla demontowanych punktów świetlnych (opracowane na podstawie inwentaryzacji) i projektowanych punktów świetlnych.

- Wszystkie niezbędne uzgodnienia umożliwiające jego realizację,

- Zestawienie punktów świetlnych istniejących po realizacji inwestycji.

Ukończony projekt przed przystąpieniem do realizacji należy ostatecznie uzgodnić w PGE oraz w Gminie Nowosolna .

Lokalizację słupów oświetleniowych należy zaprojektować w sposób nie powodujący kolizji i uciążliwości dla użytkowników dróg.

Wykonanie instalacji oświetleniowej

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektrycznych, obowiązującymi przepisami BHP i Polskimi Normami.

Po zakończeniu robót wykonawca dokona pomiarów parametrów oświetleniowych     i sprawdzenia skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

Po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej kompletnej dokumentacji powykonawczej.

# Część opisowa – Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Wymagania liczby egzemplarzy dokumentacji technicznej:

projekt budowlano-wykonawczy	4 kpl.

STWiORB	1 kpl.

Przedmiar robót	2 kpl.

kosztorys inwestorski	2 kpl.

dokumentacja powykonawcza	3  kpl.

zatwierdzony projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu	2 kpl.

płyty CD z nagranym opracowaniem w formie cyfrowej (łącznie z mapą ewidencji gruntów, przedmiarami robót, wszelkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami), w wersji edytowalnej i nieedytowalnej:	2 kpl.

  - Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym m.in. decyzja na roboty przy zabytku, decyzja o pozwoleniu na budowę, pozwolenie wodnoprawne jeśli będzie wymagane) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

    - Na etapie projektowania

- Wymaga się od Jednostki Projektowej konsultacji roboczych i Rad Technicznych z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych.

- Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego.

    - Na etapie wykonywania robót

- Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wynik działalności w zakresie:

  - organizacji robót,

  - zabezpieczenia osób trzecich,

  - ochrony środowiska,

  - warunków bhp,

  - zabezpieczenia terenu robót,

  - zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany z materiałów własnych wykonawcy.

- Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

- Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru.

- Kontroli będą podlegały w szczególności:

  - Rozwiązania	projektowe	w	aspekcie	ich	zgodności	z	programem funkcjonalno-użytkowym, warunkami  umowy  i  dokumentacją  projektową.

  - Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do  obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projekcie.

  - Jakość i dokładność wykonania prac.

  - Prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń.

  - Prawidłowość połączeń funkcjonalnych.

- Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - Odbiór dokumentacji

  - Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu.

  - Częściowy po wykonaniu wcześniej uzgodnionego etapu prac z inwestorem.

  - Odbiór końcowy.

- Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót oraz utylizacji odpadów niebezpiecznych wykonawca dokona we własnym zakresie na swój koszt. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń celem zachowania bezpieczeństwa.

# Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

- Zamawiający oświadcza, że odcinki wspomnianych dróg są własnością Gminy Nowosolna, w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej  Gminy Nowosolna  i stanowią pas drogowy.

- Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie.

- Zamawiający informuje, że jest zobowiązany do stosowania prawa Zamówień Publicznych.

- Wszystkie szkody powstałe z winy wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania wykonawca jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na własny koszt.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z:

  - Ustawą „Prawo budowlane” i sztuką budowlaną,

  - Obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie oraz obowiązującymi przepisami bhp i p.poż.;

# Podstawy prawne

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170, poz. 1217);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r. z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 Nr 164. poz. 1163 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do wyżej wymienionej ustawy;

- Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru (Dz.U. Nr 150 poz.1579).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie organizacji, zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną MSWiA (Dz.U. Nr 192 poz. 1614 - §1, §2, §3;

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowych budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1138);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80 poz. 563).

# Termin realizacji:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na realizację oraz wykonanie robót budowlanych w oparciu o zatwierdzony projekt należy wykonać     do dnia 15.10.2018 r.