Spis zawartości

- Dokumenty formalno – prawne

- Opis techniczny

- Rysunki

- Kolorystyka elementów elewacji

- BIOZ

Opis techniczny

- Informacje ogólne

  - Podstawa opracowania

Zatwierdzony przez Inwestora projekt koncepcyjny z 24.01.2008 r. w zakresie rozwiązań programowo – funkcjonalnych, architektury, konstrukcji oraz przyjętych materiałów budowlanych.

Lokalizacja budynku na G.P.C.K. i E. na działce oraz dojazd i dojście.

W zakresie małej architektury przyjęto lokalizację i funkcję altany rekreacyjnej .

Umowa Nr 9/IZP/2222/2/2008 zawarta w dniu 03.02.08 r. między Tomaszem Bystrońskim – Wójtem Gminy Nowosolna a „Sztuka Użytkowa” Sp. z o.o., reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Bogdana Skopińskiego i projektantem mgr inż. arch. Tadeuszem Wiśniewskim.

Umowa dotyczy wykonania dokumentacji budowlanej wielobranżowej dla obiektu Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii.

  - Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa umożliwiająca wykonanie obiektów i zagospodarowanie terenu zgodnie z oczekiwaniami Inwestora.

  - Zestawienie opracowań

- projekt architektoniczny

- projekt konstrukcji

- projekt instalacji wod – kan.

- projekt instalacji elektrycznej

- projekt instalacji gazowej

- projekt instalacji c.o.

  - Materiały wyjściowe do projektowania

- wytyczne programowe Inwestora

- dokumentacja geotechniczna gruntu

- mapa geodezyjna do celów projektowych

- wypis z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 47/WZ/2007

  - Sprawy autorskie

Niniejsze opracowanie w całości chronione jest Ustawą o Prawie Autorskim.

  - Informacje o sąsiadach

Działki Nr 159/1, 116/5, 116/9, 118/2 to tereny rolne. Działka Nr 187/2 to wydzielony pas dla drogi polnej obsługującej teren rolny. Działka Nr 188/1 jest wraz z budynkiem użytkowana jako mieszkalna.

- Projekt zagospodarowania terenu

  - Przedmiot inwestycji

    - Określenie zakresu

W zakres inwestycji wchodzi: przygotowanie terenu działki do realizacji projektowanych obiektów, sieci instalacyjnych, drogi dojazdowej i parkingów oraz uporządkowania zieleni i trawników oraz budowa nowego ogrodzenia.

    - Kolejność realizacji obiektów.

Wykonanie ogrodzenia, instalacji wodnej i elektrycznej, tymczasowej drogi (na czas realizacji). Przygotowanie terenu (usunięcie krzaków, itp.) do prowadzenia prac ziemnych (wykopy pod fundamenty). Realizacja fundamentów dla obiektów projektowanych i ich budowa. Budowa instalacji gazowej i kanalizacji (oczyszczalnia ekologiczna). Wykonanie drogi dojazdowej i chodników. Wykonanie oświetlenia terenu. Prace wykończeniowe.

  - Istniejący stan zagospodarowania

    - Określenie stanu

W skład terenu objętego opracowaniem wchodzi niewielka ogrodzona działka (253,7 m2), na której stoi wysoka konstrukcja wieży antenowej. Od dawna działka nie była użytkowana. W miejscu planowanej budowy dziko rosną krzewy i niewielkie drzewa (leszczyna). Na jej terenie są drogi i przejścia gruntowe. Działka nie jest ogrodzona.

    - Adaptacje i rozbiórki

Plan zagospodarowania zakłada adaptację istniejącej wieży antenowej. Istniejący parterowy dom, stojący przy ulicy od dłuższego czasu nieużytkowany, w bardzo złym stanie technicznym, przeznaczony został do rozbiórki.

  - Projektowane zagospodarowanie

    - Zagospodarowanie terenu

Na terenie projektuje się dwa obiekty budowlane:

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii oraz altanę rekreacyjną.

    - Układ komunikacyjny

Do projektowanego obiektu G.P.C.K. i E. projektowana jest droga wraz z chodnikiem, miejsca postojowe dla samochodów osobowych przewiduje się tuż przy bramie wjazdowej i furtce wejściowej oraz w okolicy budynku. Droga dojazdowa jest również drogą gospodarczą, ewakuacyjną i dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej.

Z terenu działki zaprojektowany jest zjazd na drogę publiczną (powiatową).

    - Sieci i przyłącza

Na terenie działki znajduje się sieć instalacji elektrycznej, zasilającej wieżę antenową i istniejący dom oraz instalacja wodna podłączona do istniejącego budynku. Projektuje się przyłącza do projektowanego obiektu w zakresie:

  - wody,

  - gazu

  - energii elektrycznej

  - kanalizacji sanitarnej (ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ekologicznej projektowanej na terenie działki)

Instalację komputerową i telekomunikacyjną montują firmy, z którymi Inwestor zawrze stosowne umowy.

    - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Na terenie działki zaprojektowany jest hydrant p.poż, 75 m 25L/sek.

    - Ukształtowanie terenu

Teren działki łagodnie opada z kierunku północno-zachodniego do południowo-wschodniego. Na długości około 120 m spadek wynosi około 7,8 m.

    - Zieleń

Istniejące drzewa stojące na granicy działki G.H.I w całości zostały adaptowane, będą one stanowiły naturalne zamknięcie terenu G.P.C.K. i E.. Dwa drzewa stojące na projektowanej drodze dojazdowej należy usunąć. Ze względu na wymogi p.poż. czyli możliwość objazdu wozu strażackiego wokół budynku oraz realizację ekologicznej oczyszczalni ścieków i prowadzonych instalacji nie projektuje się posadzenia nowych drzew lub krzewów ozdobnych. Wobec powyższego należy teren przygotować do zasiania trawy pozwalającej na utrzymanie równego trawnika ozdobnego.

  - Zestawienie powierzchni

    - Powierzchnia budynku przeznaczonego do rozbiórki – 148,0 m2

    - Powierzchnia zabudowy budynków projektowanych

G.P.C.K. i E. 						    - 305,7 m2

Altana rekreacyjna				               -   43,7 m2

    - Powierzchnia dróg, chodników i miejsc postojowych – 1516,5 m2

    - Powierzchnia terenów zielonych			- 3924,4 m2

  - Informacje dotyczące ustaleń ochrony działki

Działka w całości będzie ogrodzona (ogrodzenie wraz z bramą wjazdową i furtką typowe – siatka stalowa ocynkowana na słupach stalowych, osadzonych w betonowych fundamentach punktowych). Łączna długość nowego ogrodzenia wynosi 303,6 m. Ogrodzenie sąsiada oraz działki z anteną bez zmian.

- Projekt architektoniczno – budowlany.

  - Wskaźniki programowo – techniczne

    - Przeznaczenie obiektu

Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii przeznaczone jest dla mieszkańców gminy Nowosolna. Budynek jest obiektem użyteczności publicznej. Zgodnie z ustaleniami programowymi główne pomieszczenie, czyli świetlica o powierzchni 138,0 m2 będzie służyła do spotkań mieszkańców w zakresie kulturalnym, organizacyjnym, politycznym itp. Pomieszczenie biurowe na parterze przeznaczone będzie dla celów administracyjnych obiektu. Przewiduje się tu stanowisko pracy w wymiarze ½ etatu. Dwa pokoje biurowe służyć będą do spotkań przedstawicieli i działaczy gminnych organizacji pozarządowych (w układzie rotacyjnym). Pomieszczenie świetlicy na drugim piętrze przeznacza się głównie dla środowisk młodzieżowych z przeznaczeniem na działalność twórczą, korzystanie z komputerów, gry towarzyskie. Liczba osób przebywających jednorazowo w budynku nie może przekroczyć 50 osób.

    - Program

Parter:

- świetlica – 138,0 m2

- zmywalnia – 5,9 m2

- rozdzielnia – 6,7 m2

- pom. tech. – 4,1 m2

- przedsionek – 3,8 m2

- biuro – 17,2 m2

- toaleta – 9,4 m2

- toaleta – 6,7 m2

- szatnia – 11,7 m2

- pokój – 9,2 m2

- komunikacja – 26,4 m2

- wiatrołap – 2,9 m2

- wiatrołap – 2,9 m2

- klatka schodowa – 15,0 m2

Razem 259,9 m2

Piętro:

- klatka schodowa – 15,0 m2

- komunikacja – 7,2 m2

- biuro – 25,0 m2

- biuro – 20,1 m2

- świetlica – 46,54 m2

- toaleta – 4,0 m2

Razem 117,84 m2

    - Kubatura			-	1841,0 m3

    - Powierzchnia użytkowa	-	  377,74 m2

    - Wymiary zewnętrzne		-	14,7 m x 25,58 m

    - Powierzchnia ogólna

- parter – 305,71 m2

- piętro – 149,76 m2

Razem 455,47 m2

  - Rozwiązania architektoniczno – budowlane

    - Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna

Projektowany budynek jest dwukondygnacyjny. Bryła budynku została tak ukształtowana aby wyraźnie zasygnalizować najważniejsze pomieszczenia, czyli świetlicę środowiskową, otaczając ją z dwóch stron podcieniem podpartym słupami i sygnalizując wysokim kominem dla paleniska kominkowego. Piętro odcina się od parteru ścianą dekorowaną w postaci muru pruskiego. Całość wieńczą dachy spadziste (30°) wykończone gontem bitumicznym. Budynek wraz z altaną rekreacyjną został usytuowany na poziomie około 6,0 m wyżej od drogi i wraz z istniejącą wieżą antenową będzie stanowić znaczącą dominantę w gminie Nowosolna

    - Wykończenie zewnętrzne

Ściany ceramiczne obłożone dociepleniem ze styropianu np. w systemie ATLAS lub innym, spełniającym wymagane parametry. Piętro jak na parterze plus dekoracyjne belki drewniane (10 cz x 10 cm) powlekane środkiem ognioodpornym i przeciwwodnym w kolorze ciemno-brązowym. Dachy kryte gontem cieniowanym w kolorze ceglastym typu ICOPAL lub podobnym, spełniającym parametry. Wywietrzniki z rur stalowych (nierdzewne) w kolorze naturalnym. Kolorystyka ścian według zamieszczonych próbek.

Uwaga! Ostateczny wybór kolorów należy ustalić z projektantem architektury. Wentylacja więźby dachowej według systemu producenta warstwy odwadniającej. Rury i rynny spustowe o przekroju kwadratowym (15 cm x 15 cm) z blachy ocynkowanej w kolorze białym (farba przystosowana do blach ocynkowanych). Drewno użyte do wykonania podcienia i altany rekreacyjnej należy pomalować farbą ognioodporną i przeciwwodną w kolorze ciemno-brązowym.

    - Wykończenie wewnętrzne

Posadzki – korytarze, klatka schodowa, zmywalnia, rozdzielnia, pomieszczenie techniczne, przedsionek, wiatrołapy i toalety z terakoty antypoślizgowej

Świetlica – parter, drewniana posadzka wielowarstwowa typu płyta Barlinecka lub inna o podobnych właściwościach technicznych.

W pozostałych pomieszczeniach panele podłogowe – buk.

Ściany – tynkowane zaprawą cementowo – wapienną, wykończone gładzią gipsową i malowane farbą emulsyjną do wnętrz.

Sufity – płyta kartonowo – gipsowa malowana ja ściany. W pomieszczeniach zmywalni, rozdzielni, toalet, na ścianach do wysokości 2,0 m należy ułożyć płytki terakotowe, glazurowane.

Stolarka drzwiowa – płycinowa lub gładkie drzwi laminowane.

Wyposażenie węzłów sanitarnych, zmywalni i rozdzielni – sanitariaty, pisuary  i umywalki – białe. Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, wyposażony w baterię przedłużoną. Meblościankę dzielącą zmywalnię i rozdzielnię należy wykonać do wysokości 2,0 m i wykończyć całość łatwo zmywalną powierzchnią. Parapety okienne zewnętrzne i wewnętrzne zamontować według systemu producenta stolarki okiennej.

  - Konstrukcja

    - Układ konstrukcyjny:

- fundamenty żelbetowe, wylewane

- ściany fundamentowe murowane z elementów betonowych łączonych zaprawą zgodnie z zaleceniami producenta

- ściany zewnętrzne murowane z elementów ceramicznych typu Porotherm lub podobnych, spełniających wymagane parametry, łączone zaprawą zwykłą.

- Słupy, podciągi, klatka schodowa; żelbetowe wylewane

- Nadproża okienne i drzwiowe typowe, według przyjętego systemu wznoszenia ścian

- Stropy nie przekraczają rozpiętości 8  m, wykonać w systemie ścian zewnętrznych i konstrukcyjnych, typu Porotherm lub innych spełniających wymogi techniczne i wymiarowe.

    - Obliczenia statystyczne, sposób posadowienia, nietypowe elementy konstrukcji znajdują się w projekcie konstrukcji jako integralna część projektu budowlanego.

  - Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt jest dostępny dla osób niepełnosprawnych na poziomie parteru. Toalety damska i męska ogólnodostępne, spełniają wymogi w zakresie otworów drzwiowych i wymiarów wewnętrznych toalet. Kabiny w.c. wraz z umywalkami należy wyposażyć w pochwyty ułatwiające samodzielne korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. Jedna z kabin w w.c. dla kobiet przeznaczona jest dla osób obsługujących rozdzielnię i mających kartę zdrowia.

  - Dane technologiczne

Pomieszczenia rozdzielni i zmywalni służą do wydawania posiłków w systemie kateringowym, przechowywania napojów butelkowanych. Napoje gorące (kawa, herbata) mają być podawane w termosach. Odpady i nieczystości winny być systematycznie usuwane do pojemników zewnętrznych, usytuowanych przy bramie wjazdowej. Pokój nr 10 zlokalizowany obok sali świetlicy służy jako zaplecze umożliwiające w zakresie podstawowym przygotowanie się do występu publicznego.

Pomieszczenie nr 4 służy do ustawienia pieca c.o. opalanego gazem. Ciepła woda używana przy umywalkach podgrzewana będzie grzałkami elektrycznymi.

  - Instalacje powiązane z sieciami zewnętrznymi

    - Instalacja wodociągowa według projektu wod-kan.

    - Instalacja sanitarna

Ścieki odprowadzane będą do ekologicznej oczyszczalni według projektu wod-kan.

    - Wody opadowe z połaci dachowych odprowadzane będą poprzez rynny i rury spustowe na teren posesji.

    - Przyłącza według projektu wykonanego przez Zakład Gazowniczy – Łódź, po zawarciu umowy przez Inwestora o dostawę gazu. Projekt wewnętrzny instalacji gazowej według załączonej dokumentacji.

    - Instalacja c.o. zasilana piecem na gaz według załączonego projektu.

    - Instalacja elektryczna, przyłącza i wewnętrzne – według projektu elektrycznego.

    - Instalacja odgromowa w opracowaniu projektu elektrycznego.

    - Budynek wentylowany jest przy pomocy wentylacji grawitacyjnej.

  - Charakterystyka energetyczna obiektu.

    - Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

      - Ściany zewnętrzne  POROTHERM 30 + 8 cm i 10 cm styropian – U (W/m2K) = 0,29 i 0,25

      - Stropy (270 mm) POROTHERM – opór cieplny R (m2K/W) = 0,33 + 15 cm wełna.

      - Ściany fundamentowe – pustak betonowy ocieplony zewnętrznie warstwą styropianu grubości 8 cm.

Posadzki na całej powierzchni izolowane są styropianem 5 cm.

      - Strych użytkowy nad parterem – 15,0 cm wełna mineralna obudowana  z obu stron płytą OSB i wewnątrz płytą kartonowo – gipsową, grubości 1,25 cm.

      - Okna i drzwi zewnętrzne – z PCV i podwójnie szklone, spełniające wymogi przegród cieplnych i zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyjęte rozwiązania zapewniają właściwości cieplne przegród zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi normami.

Uwaga! Dopuszcza się przyjęcie innych rozwiązań materiałowych w zakresie jak wyżej, pod warunkiem zachowania charakterystyki i wymiarów ścian i stropów.

  - Charakterystyka ekologiczna obiektu

    - Emisja zanieczyszczeń nie występuje

    - Wytwarzanie odpadów stałych

Odpady o charakterze gospodarczym, butelki po napojach zwracane w pojemnikach z PCV.

    - Emisja hałasu nie występuje.

    - Wpływ obiektu na istniejące warunki przyrodnicze

Obiekt nie wpływa negatywnie na istniejące warunki przyrodnicze

  - Warunki ochrony p.poż

    - Dane ogólne

Maksymalna wysokość budynku			-	9.96 m

Liczba kondygnacji naziemnych			-	2 (budynek niski)

Liczba kondygnacji podziemnych			-	 brak

Odległość od obiektów sąsiednich

Przedmiotowy budynek usytuowany jest 21,0 m od istniejącej konstrukcji stalowej wieży antenowej 10,0 m projektowanej altany rekreacyjnej stanowiącej integralną część programu G.P.C.K i E. Oraz 60,1 m od budynku mieszkalnego.

    - Parametry substancji palnych

Do budynku projektowane jest przyłącze instalacji gazowej, służące do zasilania pieca centralnego ogrzewania

    - Przewidywalna wielkość gęstości obciążenia ogniowego

Gęstość obciążenia ogniowego nie charakteryzuje stref zaliczanych do ZL.

    - Kategoria zagrożenia ludzi

Budynek G.P.C.K. i E. zakwalifikowany do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi, 2 kondygnacje

    - Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznej

Nie dotyczy

    - Podział obiektu na strefy pożarowe

Budynek G.P.C.K. i E. stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 377,74 m2

    - Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania się ognia elementów budowlanych.

Wymagana klasa odporności pożarowej – „C”. Oznacza to wymaganą odporność ogniową dla poszczególnych elementów.

  - Główna konstrukcja nośna – R60

Słupy żelbetowe, ściany nośne ceramiczne, podciągi żelbetowe i schody żelbetowe warunek ten spełniają.

  - Ściany zewnętrzne, warstwowe (elementy ceramiczne i styropian na zewnątrz) spełniają warunek odporności ogniowej EI 30.

  - Stropy żelbetowo-ceramiczne REI 60 spełniają warunek, docieplenie to wełna mineralna w strefie strychu.

  - Ściany działowe EI 15 z cegły ceramicznej

  - Przewód dymowy (dla kominka) ściany z cegły ceramicznej gr. 25 cm

  - Konstrukcja dachów – drewniana, zabezpieczona p.poż środkiem FOBOS M-4

  - Elementy konstrukcji drewnianej w części użytkowej obłożone płytą typu „Promat” lub inną spełniającą warunki REI 60,

  - Pokrycie dachu – płyta OSB pokryta FOBOS M-4 na niej warstwa odwadniająca w systemie ICO-PAL (gont cieniowany-ceglasty)

    - Sposób zabezpieczenia p.poż instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Wszystkie przepusty instalacyjne w ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej (R) EI 60 lub (R) EI 120 powinny być zabezpieczone w takiej samej klasie odporności ogniowej.

    - Dobór urządzeń p.poż w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, w a szczególności:

stałych urządzeń gaśniczych, instalacji wodociągowej p.poż.

Budynek należy wyposażyć w:

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Instalację oświetlenia awaryjnego

Instalację odgromową

Instalację hydrantową 25, hydranty z wężem półsztywnym o długości 25 m

W strefie zewnętrznej hydrant o zasięgu 75 m, 10L/sek.

    - Warunki ewakuacji

Klatka schodowa będąca drogą ewakuacyjną jest wydzielona ścianami gr. 30 cm i zamknięta drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Budynek posiada dwa wyjścia ewakuacyjne z drzwiami zewnętrznymi o szerokości w świetle 1,8 m

# Poziome drogi ewakuacyjne

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 15 (tynk cementowo-wapienny), sufity wykończone płytą kartonowo – gipsową. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niż 1,4 m (projektowana 1,9 m) w świetle murów.

# Dojścia ewakuacyjne

Długość dojść i przejść ewakuacyjnych nie są przekraczane

    - Wyposażenie budynku w podręczny sprzęt gaśniczy i urządzenia ratownicze wraz z ich rozmieszczeniem

W obiekcie należy zastosować gaśnice ABC przy założeniu, że 1 gaśnica 2 kg (lub 3 dm3) masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałymi urządzeniami gaśniczymi.

Gaśnice w obiekcie powinny być rozmieszczone w miejscach łatwo dostępnych  i widocznych, w szczególności:

- Przy wejściach do budynku

- Na klatce schodowej

- Na korytarzach

- Przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz

- W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne, oraz na działanie źródeł ciepła (piece, kominek, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gaśnic powinny być spełnione następujące warunki:

      - Odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m

      - Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

    - Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Wymagana ilość wody dla zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 25 L/sek (projektowany hydrant o zasięgu 75 m).

    - Drogi pożarowe

Drogą pożarową jest projektowana droga wewnętrzna, szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej ze zjazdem na drogę powiatową i sięgająca do projektowanego budynku od strony drugiego wejścia (tył budynku). Wokół budynku nie ma drzew, nie projektuje się również zieleni utrudniającej jego objazd.

    - Wewnątrz budynku należy umieścić informację wizualną i plan ewakuacyjny.

  - Warunki ochrony sanitarno – epidemiologicznej.

Węzły sanitarne na parterze i piętrze gwarantują prawidłową obsługę przebywających w obiekcie osób. Jeden z sanitariatów w toalecie damskiej  przeznaczony jest dla osób obsługujących rozdzielnię i zmywalnię. Ścieki odprowadzane są do ekologicznej oczyszczalni na terenie działki. Poza odpadami gospodarczymi inne nie występują. Obiekt i jego funkcje nie stwarzają zagrożenia epidemiologicznego.

  - Warunki ochrony i bezpieczeństwa pracy

Inwestor zakłada zatrudnienie w wymiarze ½ etatu na stanowisku kierowniczym osobę pracującą w pokoju biurowym na parterze.