ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Generalne wykonawstwo wraz z adaptacją „projektu typowego dla Orlika V edycji” - boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, budynku szatniowo - sanitarnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”

Adres obiektu budowlanego:

Gimnazjum im. Władysława, Stanisława Reymonta 92-701 Łódź Wiączyń Dolny 18

działka ewidencyjny nr 33, Księga wieczysta nr LD1M/00092953/0 obręb Wiączyń Dolny

Nazwy przedmiotu zamówienia według CPV:

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Kody przedmiotu zamówienia według CPV:

45212000-6 	Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212221-1 	Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

45233250-6 	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45310000-3 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 	Hydraulika i roboty sanitarne

45342000-6 	Wznoszenie ogrodzeń

45400000-1 	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

74232000-4 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Nazwa zamawiającego: 	Gmina Nowosolna

Reprezentowane przez: 	Wójta Gminy Nowosolna Tomasza Bystrońskiego

Adres zamawiającego: 		91-701 Łódź ul. Rynek Nowosolna 1

Autor opracowania: 		Janusz Kuc

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

1.Część opisowa.

2.Szczegółowy zakres zamówienia.

3.Część informacyjna.

1. CZĘŚĆ OPISOWA.

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji projektów oraz budowa kompleksów sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko - Orlik 2012” w Gminie Nowosolna. Podstawą do wykonania adaptacji projektów jest projekt typowy dla Orlika w II edycji, udostępniony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na które zostały przeniesione autorskie prawa majątkowe projektu.

Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej www.orlik2012.pl  Projekt

Punktem centralnym skupiającym niewątpliwie największą uwagę będą boiska sportowe Orlik 2012 , które należy wkomponować tak , aby zgrywały się w jedną całość z resztą terenu , współgrały z układem komunikacji i częścią szkolno sportową.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu:

1. BOISKA

1.1 Boisko do piłki nożnej - 1860 m2

Wym.30,00 m x 62,00 m (pole gry 26,0 x 56,0 m). Nawierzchnia z trawy syntetycznej.

1.2 Boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki - 613 m2

Wym. 19,1m x 32,1m (pole gry do siatkówki i koszykówki). Nawierzchnia poliuretanowa.

2. OGRODZENIA

2.1 Ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej PCV - 300 mb

H min = 4,0m

2.2 Piłkochwyty - 60 mb

H min = 6,0m

2.3 Furtka - 3 szt.

Szer. 1,0m – wandaloodporne ocynkowana malowana proszkowo na kolor zielony

2.4 Brama - 2 szt.

Szer. 3,6m  wys. 3,0m wandaloodporna ocynkowana malowana proszkowo na kolor zielony

3. OŚWIETLENIE

3.1 Maszty oświetleniowe   - 8 szt.  	Naświetlacze metalohalogenkowe o mocy 400W min.26 sztuk. Wysokość masztów min. 9,0m.

4. ELEMENTY WYPOSAŻENIA TERENU

4.1 Komplet do piłki nożnej - 2 szt. 		Komplet obejmuje bramkę z siatką

4.2 Komplet do siatkówki - 1 szt. 		Komplet obejmuje 2słupki uniwersalne z siatką

4.3 Komplet do koszykówki - 2 szt. 		Komplet obejmuje obręcz, siatkę, konstrukcję kosza, mechanizm regulacji wysokości

4.4 Ławka - 4 szt. 		Ławka z 5-cioma miejscami na trwale przymocowana do podłoża

4.5 Stojak na rowery - 2 szt. 		Min. 5 stanowisk na trwale przymocowany do podłoża

4.6 Kontener na śmieci -1 szt. 		Pojemność 1,1m3

4.7 Kosze na śmieci -  2 szt.     		Betonowe z wkładką stalową

5. NAWIERZCHNIE

5.1 Ciągi pieszojezdne i chodniki - 380 m2 	Kostka grubości 8cm na podbudowie z tłucznia lub betonowej

5.2 Trawniki - 500 m2 				Trawniki parkowe

6. BUDYNEK ZAPLECZA  murowany

Powierzchnia zabudowy 80 m2

Powierzchnia użytkowa  60 m2 		Wg Projektu Zamiennego „Orlik 2012” (2011r) Wersja „Standard+” i założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

7. MONITORING

7.1 Monitoring wizyjny - 1 kpl. 		Monitoring wizyjny, punkt nadzoru i obserwacji w budynku zaplecza.

8. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA, PRZYŁĄCZA, KOLIZJE

8.1 Przyłącze energetyczne - 100 mb 		Kabel z żyłami Cu YKY-0,6/1kV, 4x25 mm2 wg obowiązujących przepisów, zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE

8.2 Przyłącze wodne - 20 mb 		Rury PEHD Dn40 wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z wydanymi przez ZGK w Nowosolnej wymaganiami technicznymi rozbudowy instalacji wod-kan.

8.3 Przyłącze sanitarne - 10 mb 		Rury PCVΦ110 do istniejącej kanalizacji wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z wydanymi przez ZGK w Nowosolnej wymaganiami technicznymi rozbudowy instalacji wod-kan.

8.4 Odwodnienie (przyłącze kanalizacji deszczowej) - 30,0 mb

Rury PCV, studnia z kręgów betonowych o 1200 wg obowiązujących przepisów.

8.5 Kolizje 	Występuje kolizja z kablem telekomunikacyjnym . Wszelkie kolizje występujące przy realizacji obiektu sportowego należy rozwiązać i usunąć w zakresie projektowym i realizacyjnym i uwzględnić w kosztach zadania.

9. ROZBIÓRKI, WYCINKI

Wszelkie rozbiórki i wycinki drzew kolidujących z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kosztach realizacji zadania.

10. INNE

10.1 Wyposażenie dodatkowe

Wykonanie i dostawa metalowej tablicy zawierającej informację o gestorach zewnętrznych współfinansujących budowę boisk oraz tablicę zawierającą regulamin korzystania z boisk wraz z konstrukcją wsporczą. Szczegóły, treść i układ graficzny tablic ogłoszeniowych zostanie określony z wykonawcą wybranym w przetargu.

Parametry obiektu zaplecza (Wersja „Standard-plus”)- zestawienie powierzchni:

NR. POMIESZCZENIA	FUNKCJA 						POWIERZCHNIA [m2]

1 			Szatnia 1- męska 						12,00

2 			Umywalnia, WC 1 						  6,00

3 			Szatnia 2-damska 						12,00

4 			Umywalnia, WC 2 						  6,00

5 			Toaleta dostępna z zewnątrz- męska 				  6,00

6 			Toaleta dostępna z zewnątrz –damska

(przystosowana dla osób niepełnosprawnych) 	  		  6,00

7 			Pomieszczenie instruktora/ trenera 			  	  6,00

8 			Pomieszczenie techniczne/magazyn 			  	  6,00

RAZEM POWIERZCHNIA NETTO 							60,00

9 			Powierzchnia spocznika wejściowego zadaszonego 		12,00

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni

i kubatur lub wskaźników:

DLA OBIEKTU ZAPLECZA SANITARNEGO

ZAKRES WIELKOŚĆ MOŻLIWEGO PRZEKROCZENIA 			/%/

- POWIERZCHNIA NETTO ŁĄCZNIE 						20

- POWIERZCHNIA NETTO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 		20

- PRZEJŚCIE ZADASZONE 							20

ZAKRES WIELKOŚĆ MOŻLIWEGO POMNIEJSZENIA /%/

- POWIERZCHNIA NETTO ŁĄCZNIE 						0

- POWIERZCHNIA NETTO POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ 		0

- PRZEJŚCIE ZADASZONE 							0

Powierzchni zabudowy nie normuje się.

DLA INNYCH ELEMENTÓW

ZAKRES WIELKOŚĆ MOŻLIWEGO PRZEKROCZENIA 			/%/

- BOISKA 									0

- OGRODZENIA 								20

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 						20

ZAKRES WIELKOŚĆ MOŻLIWEGO POMNIEJSZENIA 			/%/

-BOISKA 									0

- OGRODZENIA 								5

- NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 						5

Powierzchni trawników nie ogranicza się.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Stosownie do potrzeb należy uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne. Teren przeznaczony pod projektowane boiska należy zniwelować, oraz wykonać stosowne wymiany i wzmocnienia gruntu.

Zamawiający posiada badania geotechniczne gruntu oraz mapę do celów lokalizacyjnych. Zamawiający zlecił wykonanie mapy do celów projektowych. Zamawiający posiada wymagania techniczne i warunki zasilania wydane przez ZGK w Nowosolnej oraz PGE w Łodzi. Zamawiający posiada wypis z planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2012. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlany stanowić będzie podstawę do uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, na rzecz Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

1.2.1 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych.

BOISKA

Boisko do piłki nożnej.

Podbudowa:	z kruszywa,

- 	podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8 ustawionych na ławie z betonu B15 z oporem, wzdłuż dłuższych boków boiska wykonać drenaż liniowy.

Nawierzchnia : jako nawierzchnię sportową przyjąć trawę syntetyczną o następujących parametrach:

- wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana    (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

- gęstość (ilość włókien/m2) - min. 97 000,

- typ włókna - monofil,

- skład chemiczny włókna - polietylen,

- ciężar włókna - min. 11.000 Dtex,

- wypełnienie - piasek kwarcowy, granulat gumowy EPDM,

- kolor nawierzchni - zielony,

- linie wklejone w nawierzchnię – białe.

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić:

- próbkę oferowanej nawierzchni,

- dokumenty dotyczące niżej podanych badań, certyfikatów, atestów badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,

- atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Wyposażenie sportowe:

- bramki aluminiowe (5 m x 2 m), mocowane w tulejach - 2 sztuki,

- siatki do bramek - 2 sztuki.

Boisko wielofunkcyjne.

Podbudowa:  	- część nieutwardzona,

- koryto,

- warstwa odsączająca,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa,

- podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 1 ustawionych na ławie z betonu z oporem, wzdłuż dłuższych boków boiska wykonać drenaż liniowy.

Nawierzchnia:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Podbudowa elastyczna typu ET Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

- kolor nawierzchni ceglasty,

- linie pola gry (szer. 5cm)

- koszykówka kolor żółty

- siatkówka kolor biały

Przed podpisaniem umowy należy przedstawić:

- próbkę oferowanej nawierzchni,

- dokumenty dotyczące niżej podanych badań, certyfikatów, atestów badania zgodności z normą PN-EN 14877:2008 lub aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,

- kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta,

- atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni,

- autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na nawierzchnię.

Wyposażenie sportowe:

- Koszykówka: - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy 				- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm 			- 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						- 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 		- 2 sztuki

- Siatkówka:	- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) 	- 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								- 1 sztuka

OGRODZENIA.

Ogrodzenie panelowe lub z siatki na słupkach stalowych mocowanych do fundamentu betonowego. W górnej części ogrodzenia wykonać rygle poziome z rur stalowych przegubowo łączone ze słupami. Wysokość min.

4 m. Rozstaw słupków około 4 m. Furtki systemowe rozwierane. Szerokość furtki 1,0 m. - szt. 4. Brama wjazdowa szer. 3,6m wys. 3,0m Piłkochwyty o wysokości min. 6 m z sieci sznurkowej węzłowej PP/PE oczka45x45 mm ze sznurka plecionego o 4 mm, impregnowanego w masie na UV, dół siatki z wszytą liną

ołowiową 0,2 kg/m w podwójnej taśmie. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.

OŚWIETLENIE BOISK.

Należy przyjąć linie zasilającą kablową – kabel miedziany. Układ sterowania w rozdzielni usytuowanej w budynku. Maszty – słupy szt. min. 8 o wysokości min. 9 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Naświetlacze metalohalogenkowe o mocy 400W min.26 sztuk.

Przedmiotowe oświetlenie powinno spełniać następujące wymagania:

- średnie natężenie oświetlenia 		– 120 lx

- minimalne natężenie oświetlenia 	–   84 lx

- maksymalne natężenie oświetlenia 	– 177 lx

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

Piłka nożna:

- bramki aluminiowe (5m x 2m), mocowane w tulejach 				- 2 sztuki

- siatki do bramek 								- 2 sztuki

Koszykówka:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy 				- 2 sztuki

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm 			- 2 sztuki

- mechanizm regulacji wysokości 						- 2 sztuki

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach 		- 2 sztuki

Siatkówka:

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) 	- 2 sztuki

- siatka do siatkówki 								- 1 sztuka

Wyposażenie ogólne:

- ławka z siedziskami z tworzywa sztucznego, min 5 miejsc siedzących,

mocowana na 	trwałe do podłoża						- 4 sztuki

- stojak na rowery- stalowy ocynkowany,

montowany na stałe do podłoża, min dla 5 rowerów				– 2 sztuki

- kontener na śmieci-stalowy wg obowiązujących przepisów

Montaż wyposażenia sportowego wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa.

POWIERZCHNIE UTWARDZONE I ZIELEŃ.

Ciągi komunikacyjne zaprojektować i wybudować z kostki betonowej min. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego, lub betonowej zamkniętej krawężnikiem drogowym lekkim 15/30cm, ciąg jezdny dla ruchu KR-4.

W części działki ograniczonej ogrodzeniem i niezabudowanej należy wykonać trawniki. Dla obsługi serwisowej boisk wykorzystany będzie istniejący wjazd na teren klubu.

BUDYNEK ZAPLECZA

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego zgodnego z programem Orlik 2012, Edycja 2011 r., w szczególności z jego wersją Standard-plus.

MONITORING

Monitoring musi zapewnić rozpoznawanie twarzy oraz obejmować cały obszar boisk i zaplecza. Kamery usytuowane na wysokości poniżej 3,0 m w obudowie wandalodopornej.

W skład monitoringu wizyjnego wchodzi:

- centrum systemu w budynku zaplecza socjalnego lub w budynku szkoły

- punkt nadzoru i obserwacji w budynku zaplecza socjalnego

- kamery min 6szt.

Centrum systemu:

- Szafa dystrybucyjna z osprzętem

- Serwer centralny systemu i rejestracji

Punkt nadzoru i obserwacji:

- Rejestrator dostosowany do ilości kamer (min 8- wejściowy)

- Monitor 19” LCD

- Klawiatura do sterowania kamerami i systemem

- Zasilanie elektryczne systemu

- Zasilanie kamer z linii kablowej oświetlenia terenu

- Zasilanie urządzeń punktu nadzoru-lokalnie w budynku

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy:

- kamery						-  900 W

- punkt nadzoru i obserwacji oraz centrum systemu 	– 500 W

Połączenie monitoringu wizyjnego z siecią komputerową klubu za pomocą kabla podziemnego lub łącza radiowego.

1.2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekty budowlany i wykonawczy (boisk, ogrodzenia, oświetlenia, dojść i dojazdów, zieleni, przyłączy, budynku zaplecza) winny uwzględniać omawiane wytyczne funkcjonalno – użytkowe ponadto należy opracować je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133 z późn. zm.), łącznie z projektem zagospodarowania terenu. Projekt będzie służył do uzyskania na rzecz Zamawiającego, przez Wykonawcę stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych. Na podstawie zatwierdzonego projektu

budowlanego (stosownie do obowiązujących przepisów) oraz uzyskanych właściwych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych Wykonawca będzie mógł wybudować obiekty.

Termin realizacji: Określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Termin wykonania nawierzchni syntetycznych dla boisk, należy określić w taki sposób, aby możliwe było wykonanie ich zgodnie z technologią i wytycznymi producenta w odniesieniu do warunków atmosferycznych.

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi, do akceptacji przez Zamawiającego, harmonogram realizacji inwestycji i harmonogram płatności.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,

- zabezpieczenia interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

- zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- zabezpieczenia jezdni od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych należy dokonywać na wysypisko komunalne.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określa specyfikacja techniczna. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli przez Zamawiającego, będą poddane w szczególności:

- 	rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym

- 	przed złożeniem przez Wykonawcę dokumentacji wraz z wnioskami, na rzecz Zamawiającego, uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy

- 	kosztorysy inwestorskie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych,

- 	stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,

- 	wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,

- 	szalunki,

-	zbrojenie,

- 	cementy i kruszywa do betonu,

- 	sposób przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- 	sposób ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- 	pielęgnacja betonu,

- 	poprawność ułożenia izolacji i zabezpieczeń,

- 	sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjami OST i SST oraz umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

-	odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

-	odbiór częściowy,

-	odbiór końcowy,

-	odbiór po okresie rękojmi,

-	odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące etapy rozliczeniowe, po których wykonaniu i odbiorze, będą dokonywane kolejne płatności, tj.:

- 	wykonanie projektów budowlanego, wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów, przedmiarów wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi,

- 	wykonanie i zakończenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji inwestycji i harmonogramem płatności,

- 	złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie.

2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA.

2.1 Wykonawca zobowiązany jest, w zakresie dokumentacji projektowej, do wykonania i pozyskania:

2.1.1  	Projektu Zagospodarowania Terenu naniesionego na aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową z przystosowaniem projektu typowego Orlika dla IVI edycji udostępnionego na stronie internetowej www.orlik2012.pl  Projekt Zamienny Edycja 2011

2.1.2 	Tabelarycznego zestawienia numerów działek, które stanowią obszar inwestycji oraz w które następuje wejście w teren z projektowanym zagospodarowaniem w tym infrastrukturą techniczną

2.1.3 	Szczegółowej inwentaryzacji stanu istniejącego terenu w formie opisowej i graficznej

2.1.4 	Stosownych opinii, opracowań, w zakresie wymaganym przepisami prawa regulującymi ochronę środowiska i ochronę wód

2.1.5 	Adaptacji projektu typowego Orlika dla II edycji kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” udostępnionego na stronie internetowej www.orlik2012.pl, w tym opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.

Wszystkie elementy i szczegółowe rozwiązania dotyczące kompleksu sportowego należy przyjąć zgodnie z właściwościami określonymi w projekcie typowym Orlika dla IV edycji, Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (OST) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST) dostępnych na stronie internetowej www.orlik2012.pl oraz programem funkcjonalno użytkowym.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym w stosunku do „typowego projektu” pod warunkiem:

-	uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na wprowadzenie zmian,

-	sporządzenia wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do typowego projektu (nr zmiany, czego zmiana dotyczy, miejsce zmiany w projekcie, powód zmiany)

- 	sporządzenie planu zagospodarowania terenu z naniesionymi zmianami,

- 	sporządzenie rysunków z naniesionymi zmianami zgodnie z wykazem.

2.1.6 Przedmiarów

2.1.7 Kosztorysów

2.1.8 Dostosowania (w razie konieczności) Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (OST) i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (SST).

Podstawą opracowania specyfikacji są szczegółowe specyfikacje techniczne udostępnione na stronie internetowej www.orlik2012.pl zmiany w tych specyfikacjach mogą być dokonywane jedynie w przypadkach gdy ustalenia w nich zawarte dotyczą innych rozwiązań technicznych niż w adaptowanych lub sporządzonych projektach.

2.1.9 Informacji BiOZ, planu BiOZ.

2.1.10 Złożenie stosownych wniosków w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb), do Starostwie Łódzkim Wschodnim.

2.1.11 Świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest w zakresie robót budowlanych do wykonania:

2.2.1 Boiska do piłki nożnej.

- Wymiary boiska 30m x 62m o pow. 1 860m2, w tym pole do gry 26 m x 56 m.

- Podbudowa przepuszczalna z drenażem liniowym.

- Szerokość koryta (profilowanego podłoża)

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5cm.

- Równość koryta (profilowanego podłoża)

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancja ± 0,5%.

- Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2cm.

- Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm.

- Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5]

nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.

- Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancja od - 20% do + 10%.

- Nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa.

wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

- Typ włókna - monofil

- Skład chemiczny włókna - polietylen

- Ciężar włókna - min. 11.000 Dtex

- Gęstość trawy - min. 97.000 włókien/m2

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej, SST zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

- Obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska

Wyposażenie sportowe:

- bramki aluminiowe mocowane w tulejach 				- 2 sztuki,

- siatki do bramek 							– 2 sztuki.

- ławka min 5 miejsc siedzących, siedziska z tworzywa sztucznego 	- 1 sztuka

2.2.2 Boiska wielofunkcyjnego.

- Wymiary boiska 19,1 m x 32,1 m o pow. 613,11 m2 w tym pole do gry w koszykówkę i siatkówkę

- Podbudowa przepuszczalna drenażem liniowym.

- Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego - poliuretanowa.

Nawierzchnia o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej, SST zaakceptowanymi przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Technologia układania nawierzchni.

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Podbudowa elastyczna typu ET Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej:

- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki,

- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki,

- mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki,

- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki.

Wyposażenie do piłki siatkowej:

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki,

- siatka do siatkówki -1 sztuka.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie boisk sportowych ogłoszonymi na stronie www.orlik2012.pl

2.2.3 Ogrodzenia terenu.

Ogrodzenie panelowe lub z siatki na słupkach stalowych mocowanych do fundamentu betonowego. W górnej części ogrodzenia wykonać rygle poziome z rur stalowych przegubowo łączone ze słupami. Wysokość min. 4 m. Rozstaw słupków około 4 m. Furtki systemowe rozwierane. Szerokość furtki 1,0 m. - szt. 4. Brama wjazdowa szer. 3,6m wys. 3,0m Piłko-chwyty o wysokości min. 6 m z sieci sznurkowej węzłowej PP/PE oczka45x45 mm ze sznurka plecionego o 4 mm, impregnowanego w masie na UV, dół siatki z wszytą liną

ołowiową 0,2 kg/m w podwójnej taśmie. Ogrodzenie musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.

2.2.4 Oświetlenia terenu.

Należy przyjąć linie zasilającą kablową – kabel miedziany. Układ sterowania w rozdzielni usytuowanej w budynku. Maszty – słupy szt. min. 8 o wysokości min. 9 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacją odgromową. Naświetlacze metalohalogenkowe o mocy 400W min.26 sztuk.

Przedmiotowe oświetlenie powinno spełniać następujące wymagania:

- średnie natężenie oświetlenia – 120 lx,

- minimalne natężenie oświetlenia – 84 lx,

- maksymalne natężenie oświetlenia – 177 lx.

Dodatkowo oświetlenie domku i terenu wokół zaplecza. Oświetlenie każdego z boisk musi być niezależne.

2.2.5 Powierzchni utwardzonych i zieleni.

Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe)

- ruch średni kostka betonowa brukowa w kolorze szarym grub. 8cm na podbudowie z kruszywa łamanego lub betonowa zamknięta krawężnikiem drogowym lekkim15/30cm, - pow. ok. 380 m2.

W pobliżu wejścia stojak na rowery dla min 10 szt. ze stali ocynkowanej, mocowany na trwale do podłoża.

2.2.6 Monitoringu.

Monitoring musi zapewnić rozpoznawanie twarzy oraz obejmować cały obszar boisk i zaplecza. Kamery usytuowane na wysokości poniżej 3,0 m w obudowie wandalodopornej.

W skład monitoringu wizyjnego wchodzi:

- centrum systemu w budynku zaplecza socjalnego

- punkt nadzoru i obserwacji w budynku zaplecza socjalnego

- kamery min. 6 szt.

Centrum systemu:

- Szafa dystrybucyjna z osprzętem

- Serwer centralny systemu i rejestracji

Punkt nadzoru i obserwacji:

- Rejestrator dostosowany do ilości kamer (min 8- wejściowy)

- Monitor 19” LCD

- Klawiatura do sterowania kamerami i systemem

- Zasilanie elektryczne systemu

- Zasilanie kamer z linii kablowej oświetlenia terenu

- Zasilanie urządzeń punktu nadzoru-lokalnie w budynku

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy:

-kamery-900 W

-punkt nadzoru i obserwacji oraz centrum systemu – 500 W

Połączenie monitoringu wizyjnego z siecią komputerową klubu za pomocą kabla podziemnego lub łącza radiowego.

2.2.7 Budynku sanitarno – szatniowego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego zgodnego z programem Orlik 2012, Edycja 2010r w szczególności z jego wersją „Standard-plus”. Budynki projektuje się jako uzupełnienie boisk sportowych przeznaczonych na potrzeby młodzieży uczącej się oraz innych lokalnych społeczności, mogą być zlokalizowane w każdej gminie w Polsce. Służyć ma celom wypoczynku i rekreacji. Inwestor oczekuje zaprojektowania identycznych pomieszczeń z uwzględnieniem wersji dla niepełnosprawnych, w zakresie podziału i funkcji użytkowej pomieszczeń, kubatury, instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, instalacji elektrycznej. Zamawiający proponuje rozpatrzenie możliwości wykonania zasilania budynku sanitarno-szatniowego w wodę, wodę ciepła użytkową i c.o. z budynku szkoły.

Oferent w oparciu o załączone materiały winien opracować projekt budowlany zaplecza oraz uzyskać decyzje o pozwoleniu budowlanym, na podstawie którego zostanie zbudowane przedmiotowy budynek zaplecza. Wielkości charakterystyczne typowego projektu zaplecza programu Orlik2012 w wersji Standard-plus.

Wysokość: 1 kondygnacja nadziemna

- budynek niski

- budynek nie podpiwniczony

- na planie prostokąta

Powierzchnia zabudowy: ok. 80m2

Powierzchnia użytkowa podstawowa: 60 m2

Kubatura ok 240 m3

Od podanych parametrów dopuszcza się odchylenia +10%/-0%.

Wymagania dla budynku zaplecza.

Całość winna być rozdzielona na dwie grupy i połączona zadaszonym przejściem. Zaplecze socjalno-sanitarne winno posiadać: pomieszczenie dla trenera, magazyn, sanitariaty, 2x2 przebieralnie z łazienkami przeznaczone dla dwóch drużyn na jednym z boisk lub każda szatnia dla innego boiska.

Budynek zaplecza winien spełniać podstawowe wymaganie dla tego rodzaju budynków dotyczące:

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, w tym:

- ochrony przed hałasem

- ochrony przed drganiami

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

Specyfikacja Techniczna Budynku

- Fundamenty żelbetowe

- Konstrukcja budynku murowana z materiałów ceramicznych.

- Konstrukcja podłogi betonowa na gruncie z izolacją termiczną i przeciwwodną.

- Stropodach –jednospadowy.

- Ściany zewnętrzne o układzie warstw: materiał ceramiczny- izolacja termiczna- warstwa dociskowa    ceramiczna.

- Ściany wewnętrzne murowane ceramiczne i systemowe z płyt MDF laminowanych.

- Podłoga budynku: ocieplona styropianem lub styrodurem, wykładzina PCV grub. min. 1,5mm o klasie odporności na ścieranie co najmniej 33, trudno zapalna, antystatyczna oraz antypoślizgowa o klasie R9.

W pomieszczeniach mokrych terakota z płytek ceramicznych lub gresu. Płytki podłogowe antypoślizgowe.

Okładziny ścian w pomieszczeniach mokrych z płytek ceramicznych do wysokości min 2,1m

Tynki na ścianach murowanych cementowo-wapiennych kat. III. Malowanie ścian wewnętrznych min 2-krotne farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych

- Okna: z PCV, na stałe umieszczone w ścianach murowanych.

- Drzwi:

- zewnętrzne: jednoskrzydłowe, stalowe, ocieplone, 900x2000 mm;

- wewnętrzne: jednoskrzydłowe, płycinowe 900x2000mm, jednoskrzydłowe, płycinowe,

łazienkowe 800x2000mm,

- Elewacje tynk cementowo-wapienny kat III. Malowanie min 2-krotne farbami przystosowanymi do malowania   na zewnętrz. Cokół zewnętrzny do wysokości 30cm z klinkieru

- Rozwiązania elewacji - dostosować obiekty do lokalnych warunków kulturowych, krajobrazowych oraz regionalnych. Kolorystyka obiektu jest uzależniona od otoczenia regionu w którym powstanie inwestycja.

Zadaszenie przejścia między budynkami wykonać z poliwęglanu wielokomorowego komorowego.

- Instalacja elektryczna: instalacja oświetleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych, dostosowane do funkcji pomieszczeń, podtynkowa.

- Instalacja grzewcza: wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne z dobranymi grzałkami o sugerowanej mocy grzewczej 400W oraz 800W (moc grzałek ustala projektant)

- Instalacja wentylacyjna: wentylatory elektryczne wywiewno-nawiewne

- Instalacja wodno-kanalizacyjna:

- instalacja wodna wykonana z rur PP, przewidywana ilość CWU śr 4m3/dobę (max 5,5 m3/dobę), poprowadzona w ścianach

- instalacja kanalizacyjna wykonana z rur PCV

- Wyposażenie: umywalki, miski ustępowe, pisuary z blachy nierdzewnej, elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody, kabiny natryskowa, lustra z półką, uchwyty na papier toaletowy, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki, wieszaki szatniowe ścienne.

Wyposażenie nie może być wykonane z tworzywa sztucznego lub drewna.

Dodatkowe informacje dla zaplecza:

- stosowne regulacje prawne, w szczególności:

Projektant dostosowujący projekt typowy opublikowany na stronach programu Orlik 2012 http://www.orlik2012.pl/index.php/dla-inwestorow/projekt  obowiązany jest respektować zapisy wynikające z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Usytuowanie obiektów od granicy działki i budynków sąsiednich zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U z 2002r. nr 75 z późn. zm.

- Odprowadzenie ścieków bytowych z obiektu - do istniejącej oczyszczalni ścieków. Ilość ścieków bytowych na 1 dzień ok. 4m3. (Q max = 5,5 m3/dobę).

- Wody opadowe – deszczowe odprowadzenie grawitacyjne rurami spustowymi.

- Sposób ogrzewania – energia elektryczną poprzez wentylatory nawiewne.

- Niezbędna moc dla celów grzewczych budynku oraz wody użytkowej ok. 20 kW.

- Wszystkie materiały i urządzenia przeciwpożarowe powinny posiadać aktualne aprobaty techniczne

i certyfikaty zgodności jednostek certyfikujących akredytowanych przy PCBC np. ITB i CNBOP

2.2.8 Przyłączy infrastruktury technicznej.

w tym:	przyłącze wodne - 20mb rury PEHD Dn40

przyłącze kanalizacji sanitarnej – 10 mb rury PCV Dn110

przyłącze kanalizacji deszczowej- ok. 30 mb rury PCV studnia z kręgów betonowych o 1200  wg obowiązujących przepisów.

przyłącze energetyczne – ok. 100 mb Cu YKY-0,6/1kV, 4x25

Przyłącza należy zaprojektować wykonać zgodnie z otrzymanymi warunkami i wymaganiami technicznymi wydanymi przez PGE i ZGK w Nowosolnej.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, OST, SST zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym.

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji, OST, SST oraz

w programie funkcjonalno-użytkowym.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do stałego zabudowania lub usytuowania obiektów placu budowy zdjął warstwę humusu, spryzmował go i użył do późniejszego urządzenia zieleni.

Na okres wykonywania robót budowlanych, organizację zaplecza technicznego budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

3.1 Na terenie inwestycji  obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

3.2 Teren inwestycji nie jest objęty ochroną Konserwatora Zabytków.

3.3 Działka stanowi własność Gminy Nowosolna. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu: Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z późniejszymi  zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

- Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia,

a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

- PN-EN 206-1 Beton – Część 1. Wymagania właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu.

- PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu - stal zbrojeniowa – Postanowienia ogólne.

- PN-B-02852. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego

i wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- PN-90/B-02851. Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.

- PN-92/E-05009/56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-EN 1838:2002. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-76/E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.

- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa Techniczne środki przeciwpożarowe.

- PN-92/N-01256/05.Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-B-02877-4. Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania. Zmiana do Polskiej Normy PN-B- 02877-4:2001/Azl.

- PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Cześć 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. (...) Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja

i konserwacja instalacji.

3.5 Informacje dodatkowe.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z wytycznymi programu Ministra Sportu i Turystyki „Moje Boisko - Orlik 2012” dostępnym na stronie internetowe www.orlik2012.pl

- Zamawiający dopuszcza etapową realizację zamówienia tzn. elementy zadania zwolnione, w świetle prawa budowlanego, z uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę można realizować na podstawie zgłoszenia budowy.

- Przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu zamówienia w zakresie Zagospodarowania Terenu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętego rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia w formie pisemnej do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym a także projekcie wykonawczym.

- Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.

3.6 Forma opracowania dokumentacji.

W formie opisowej i graficznej:

- Projekt budowlany 										5 egz.

- Potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów

administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych										1 egz.

- Projekty wykonawcze 										5 egz.

- Przedmiary 											2 egz.

- Kosztorysy 											2 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ. 				3 egz.

- Świadectwo energetyczne budynku								3 egz.

Na nośniku cyfrowym:

3 komplety zawierające:

- Opisy techniczne projektów      --.DOC

- Rysunki techniczne projektów  --.DWG   i --.PDF

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- informacja BiOZ, plan BiOZ

- świadectwo energetyczne budynku

- Kosztorysy i przedmiary       --.XML