Zamawiający :  Gmina   Nowosolna

Rynek   Nowosolna 1

92 – 703 Łódź

PROGRAM   FUNKCJONALNO  -  UŻYTKOWY

na   wykonanie   dokumentacji   projektowej   oraz   budowę    obiektu

inżynierskiego wraz z rozbiórką istniejącego przepustu w km 49 + 950

rz. Moszczenicy w m-ci  Stare Skoszewy (Głąbie) oraz odbudowę drogi gminnej

dojazdowej Nr 106306 E w Gminie Nowosolna od km 2+220 do km 2+240

Kody CPV:

71320000  - 7    -  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45100000  - 8    -  Przygotowanie terenu pod budowę

45220000  - 5    -  Roboty inżynieryjne i  budowlane

45221111  - 3    -  Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych

45232451  - 8    -  Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45200000  - 9    -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektów budowlanych oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej

Opracowała : inż.  Elżbieta  Andrzejczak

sierpień  2013  r.

Spis  zawartości  opracowania

| 1. 2. 3. 4. 5. 6 7. 7.1 7.2 7.3 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Strona tytułowa………………………………………………………..… str Spis zawartości opracowania………………………………………...........…. Część opisowa ………………………………………………………………. Przedmiot zamówienia .................................................................................. Obiekt istniejący ………………………………………………………..…. Wytyczne dla określenia wielkości projektowanego obiektu inżynierskiego. Zalecenia materiałowe ………………………………………………………. Wytyczne funkcjonalno – użytkowe………………………………………… Rodzaj i wielkość robót ……………………………………………….…… Wymagań zamawiającego …………………………………………………… Wymagania w zakresie rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych …………. Dokumentacja projektowa……………………………………………………. Dokumenty dla uzyskania pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych…… Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego …………………………………………………….. Załączniki Plan orientacyjny zlewni rz. Moszczenicy w przekroju drogi Nr 106306 E w m-ci Stare Skoszewy gm. Nowosolna 1 : 25 000 Plan sytuacyjny 1: 1 000 Mapa ewidencyjna 1 :2 000 Wypis z rejestru gruntów Warunki wydane przez WZMiUW Inspektorat w Łodzi pismo z dnia 30.08.2013 znak I-Łd/6216/1830/689/2013 Dokumentacja fotograficzna | 1 2 3 3 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 |
| --- | --- | --- |

- Przedmiot   zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót  budowlanych

polegających  na  rozbiórce  istniejącego  przepustu drogowego  na  rzece

Moszczenicy w km 49 + 950 oraz wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust,

most) w tej samej  lokalizacji wraz z odbudową drogi gminnej dojazdowej (w rejonie

przepustu) – odcinek o długości 200m.

Zamówienie  obejmuje :

•    Wykonanie  projektu budowlanego i uzyskanie zgód, opinii , uzgodnień

i pozwoleń ( pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na budowę).

•    Wykonanie  projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania

i  odbioru robót.

•    Wykonania robót budowlanych zgodnie z  powyższymi  projektami.

•    Przeprowadzenie  prób  i  badań  wymaganych  dla  drogowych  obiektów

inżynierskich oraz przygotowanie  i dostarczanie wszystkich niezbędnych

dokumentów  wymaganych dla zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskania

pozwolenia na użytkowanie.

Zakres i treść projektu oraz jego realizacja powinny być oparte o obowiązujące

przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez władze miejscowe oraz

obowiązujące normy, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem

zamówienia.

Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych

będących przedmiotem niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowią

warunki i wymagania w nim zawarte, wydane decyzje administracyjne oraz

obowiązujące przepisy prawne regulujące uzyskanie  niezbędnych zezwoleń,

pozwoleń, zgód, i uzgodnień oraz realizację robót budowlanych zgodnie z prawem.

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje

Uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją

i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane.

Wykonawca zobowiązany jest do :

•   Pozyskania mapy d/c projektowych

•   Sporządzenia projektu budowlanego

•   Pozyskanie na podstawie upoważnienia otrzymanego od Zamawiającego,

wszystkich materiałów wyjściowych wymaganych obowiązującymi przepisami,

stosownych opinii, uzgodnień i pozwoleń od odpowiednich organów na własny

koszt

•   Sporządzenia harmonogramu wykonania prac projektowych oraz wykonania

robót   budowlanych,   uzgodnionego  i  przyjętego   przez   Zamawiającego.

•   Przedłożenia  projektu  budowlanego  do  akceptacji   Zamawiającemu  przed

złożeniem wniosku  o wydanie pozwolenia na budowę.

•   Sporządzenia takiej ilości egzemplarzy poszczególnych opracowań

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień

i  decyzji oraz dla potrzeb wykonania  robót.

•    Ilość egzemplarzy opracowanych projektów dla Zamawiającego :

projekt budowlany  i wykonawczy  po 2 egz. w wersji papierowej  oraz  wersja

elektroniczna  natomiast pozostałe opracowania po 1 egz. w wersji  papierowej

oraz wersja elektroniczna  (po zatwierdzeniu projektu)

•   Dołączenia do projektów oświadczeń ,że są one wykonane zgodnie  z  umową,

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, a także  że są  kompletne

z  punktu widzenia celu , któremu mają służyć.

•   Wykonawca – Projektant  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego

zgodnie z  wymaganiami  które  zostały  określone  w  Prawie  Budowlanym

a mianowicie:

-  stwierdzenia  w trakcie prowadzenia  robót budowlanych zgodności realizacji

z projektem , na pisemne uzasadnione żądanie Zamawiającego.

-  uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych  w  projekcie,  zgłoszonych  przez  kierownika  budowy   lub

inspektora  nadzoru  w  ciągu 7 dni  od  daty  otrzymania   wniosku.

•   Opracowanie   Planu BIOZ  (jeśli będzie wymagany).

•   Budowę nowego obiektu należy  wykonać zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki

budowlanej. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć plac budowy do

wysokości wartości robót.

•   Realizację robót  wykonać w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego

projekt wykonawczy,  po  wytyczeniu  robót  przez  uprawnionego geodetę.

•   Pomiary i badania kontrolne prowadzić zgodnie z wymogami Specyfikacji

Technicznych.

•   Prowadzenie  dziennika budowy

•   Sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

•   Sporządzenie dokumentacji powykonawczej

•   Przygotowanie rozliczenia końcowego robót

•   Przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu.

•   Realizacji  robót  w  oparciu  o obowiązujące  przepisy, a   szczególnie   Ustawy

Prawo  Budowlane  oraz  przepisy  wykonawcze.  Wykonawca  winien  posiadać,

stosowne  doświadczenie  i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz osoby

posiadające  odpowiednie  kwalifikacje

•  Wykonania i oddania obiektu do użytku zgodnie z przepisami prawa właściwymi

dla  przedmiotu zamówienia, oraz techniczno- budowlanymi ,  obowiązującymi

normami,  wytycznymi  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

•  Oszacowania   i  wyceny  zakresu  robót  dla  potrzeb  sporządzenia   oferty   na

podstawie szczegółowych wizji w terenie i  inwentaryzacji, wyników opracowań

własnych oraz zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego

•  Wziąć pod uwagę fakt, że rodzaje i ilości robót określone  w niniejszym

opracowaniu mogą ulec korekcie po opracowaniu dokumentacji projektowej, co

stanowi ryzyko Wykonawcy.

•   Dokonania końcowego odbioru robót budowlanych, po protokólarnym odbiorze

przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, nadzoru

inwestorskiego i autorskiego.

•  Dostarczenia Komisji Odbioru Końcowego kompletu dokumentów :

- protokółu odbioru końcowego

- protokóły odbiorów technicznych

- protokóły badań i sprawdzeń

- certyfikaty jakości na wbudowane materiały

- atesty, aprobaty techniczne i świadectwa zgodności zamontowanych

materiałów

- deklaracje zgodności materiałów PN

- dokumentacja powykonawcza zakresu robót uwzględniająca naniesione

ewentualne zmiany dokonane w trakcie budowy potwierdzona i uzasadniona,

przez kierownika budowy , inspektora nadzoru i projektanta.

- inwentaryzację geodezyjna powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu

geodezyjnego.

-  dziennik budowy

-  oświadczenia kierownika budowy  w  zakresie :

1.   Zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

i  warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i normami.

2.  Wbudowania wyrobów dopuszczonych do obrotu.

3.  Doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy

- Obiekt istniejący

Istniejący przepust zlokalizowany jest w km 49 + 950  rz. Moszczenicy w m-ci

Stare  Skoszewy (Głąbie)   gm.  Nowosolna  przy  granicy  z  Gminą   Stryków.

Jest to przepust dwuotworowy, o średnicy jednego otworu 0,8 m. Posiadający ścianki

czołowe żelbetowe na szerokości koryta rzeki Moszczenicy.  Równolegle  do

istniejącego przepustu został ułożony tymczasowo odcinek przewodu D 800 PE na

poziomie  powyższej  dna  istniejącego  przepustu, bez   ścianek  czołowych.

Długość  przepustu ~ 8 m.

Przepust zlokalizowany jest pod drogą dojazdową o szerokości w granicach własności

po stronie Gminy Nowosolna wynoszącej 5 m. Droga  posiada  nawierzchnię  ziemną

utwardzoną.  W  miejscu lokalizacji   przepustu  jest  to   nawierzchnia  z   pospółki.

Wzdłuż   drogi   na   szerokości   przepustu  ( ścianek czołowych)   nie  ma  barierek

Ochronnych.

3.  Wytyczne dla określenia wielkości projektowanego obiektu inżynierskiego..

•      Klasa techniczna – droga klasy D

•      Kategoria ruchu –KR-1

•     Szerokość korony drogi – ok. 5,0 m na długości 200m wykonanie nawierzchni 
              z kruszywa o grubości warstw 15cm + 8cm (0/31,5)

•     Urządzenie bezpieczeństwa ruchu – metalowe barierki ochronne   zabezpieczone

pokryciem malarski

•     Obiekt winien ponieść obciążenie  jak dla ruchu  KR – 1

•     Światło obiektu inżynierskiego wynikać będzie z obliczeń hydrologicznych 
              i hydraulicznych, warunków  terenowych   oraz   uzyskanych   decyzji

i uzgodnień  w  trakcie opracowywania projektu budowlanego;  w tym pismo

WZMiUW   Inspektorat w Łodzi (zał. Nr 5)

•     Długość obiektu wzdłuż cieku dostosować odpowiednio do szerokości korony

drogi.

•     Poniżej podano orientacyjne wielkości dla zwymiarowania obiektu  inżynierskiego

lokalizowanego  w  miejscu  istniejącego przepustu. Mogą  one  ulec  zmianie  po

dokonaniu   szczegółowych   obliczeń  hydrologicznych.

•     Powierzchnia zlewni – 27,5 km2

•     Największy odpływ określony wstępnie jak dla zlewni o powierzchni nie

większej od 50 km2  - Q  ≈ 25 m3 /s

•     Światło obiektu inżynierskiego -  F  ≈ 6 m2

•     Różnica wysokości między nawierzchnią drogi, a dnem rzeki h ≈ 2 m

•     Obiekt inżynierski – jednootworowy, konstrukcja stalowa, albo betonowa,

prefabrykowana lub wykonana indywidualnie.

W  zależności  od  wyboru rozwiązania  światło  obiektu  zaprojektować  w  relacji

z   obiektami  zlokalizowanymi  na  rzece Moszczenicy  powyżej  rozpatrywanego

przekroju z uwzględnieniem klasy drogi.

- Zalecenia  materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego

stosowania w budownictwie,   oraz   posiadają   wymagane   przepisami    atesty

i certyfikaty. Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność   za s  pełnienie   wymagań

jakościowych   dotyczących    materiałów   oraz   będzie   posiadał    dokumenty

potwierdzające wymagane parametry. Materiały dla wykonania obiektu inżynierskiego

muszą posiadać  ważną aprobatę  techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

(IBDiM), a zastosowane kruszywa wymagane atesty.

- Wytyczne  funkcjonalno – użytkowe.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia winno

być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z  wszelkimi aktami

prawnymi właściwymi w przedmiocie zmówienia, z przepisami techniczno –

budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

W celu ustalenia zakresu i kosztu robot dla potrzeb sporządzenia oferty należy

kierować się :

a).    wynikami szczegółowych wizji  terenowych i inwentaryzacji własnych

b).    wynikami badań i pomiarów własnych

c).    zapisami  niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego.

Wycena oszacowana przez Wykonawcę  będzie  stanowiła  wynagrodzenie  umowne

w  formie  ryczałtu  stałego  i  niezmiennego.

- Rodzaj i wielkość robót .

Przystąpienie do  robót  winno  być  poprzedzone  uzyskaniem  prawomocnej decyzji

o pozwoleniu na budowę oraz podjęciu obowiązków kierownika budowy przez osobę

uprawnioną będącą członkiem samorządu  zawodowego.

-   rozbiórka istniejącego przepustu

-   zabezpieczenie lub przełożenie wszelkich, istniejących urządzeń obcych

w  uzgodnieniu z nadzorem lub ich Zarządców, na własny koszt.

-   rozbiórka  odcinka  drogi  (nawierzchnia ziemna – pospółka )  w  rejonie

istniejącego  przepustu.

-   wyznaczenie na podstawie dokumentacji projektowej miejsca wykonania

obiektu inżynierskiego

-   odwodnienie  terenu  budowy  z  ewentualnym  przełożeniem  koryta   rzeki

Moszczenicy  lub  wykonania  przewodu  obiegowego  i  grodzy  do  czasu

wykonania obiektu inżynierskiego.

-   wykonanie wykopu pod realizowany obiekt inżynierski

-   wykonanie konstrukcji posadowienia obiektu inżynierskiego.

-   wykonanie konstrukcji obiektu inżynierskiego

-   wykonanie zasypki wokół i nad obiektem inżynierskim wraz z jej zagęszczeniem

-  wykonanie wzmocnienia dna cieku wodnego w celu zabezpieczenia przed

rozmywaniem.

-   uformowanie i zagęszczenie korpusu drogi wykonanie nawierzchni z kruszywa

na 200m odcinku drogi.

Powyższe prace należy:

•  wykonać  przy  całkowitym  zamknięciu  drogi  dla  ruchu  z  uwzględnieniem

zapewnienia ruchu pieszego

•   skarpy  korpusu  drogowego  przy  wykonanym obiekcie  inżynierskim  należy

zabezpieczyć poprzez  ustawienie  po obu  stronach  drogi  barier  ochronnych.

Długości odcinkowe barier zgodnie z dokumentacją projektową z dostosowaniem do

parametrów realizowania obiektu.

- Wymagania Zamawiającego

7.1 Wymagania w zakresie rozwiązań budowlano konstrukcyjnych.

Zamawiający wymaga, aby elementy obiektu  inżynierskiego zostały zaprojektowane

jako trwałe.

Wykonawca  udzieli gwarancji  i  rękojmi  na  wykonane  roboty  na  okres   5 lat.

Zamawiający  zastrzega  sobie  akceptację  propozycji   rozwiązań    projektowych.

Roboty przygotowawcze powinny być wykonane z zachowaniem zasad określonych

w BIOZ

Za bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych prac odpowiada Wykonawca.

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez

uprawnionego geodetę.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych

i ich  oznaczeń w czasie trwania robót a w przypadku ich zniszczenia odtworzy je na

własny  koszt. Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie

oraz   poniesie koszty związane z ich transportem, składowaniem i utylizacją.

Roboty ziemne związane z rozbiórką przepustu i wykonaniem obiektu inżynierskiego

będą polegały na realizacji wykopów dla posadowienia konstrukcji, oraz wykonaniu

i zagęszczeniu jego zasypki.

Przy wykonaniu wykopów należy obudować  ściany wykopu i zapewnić odwodnienie

na czas robót. W tym celu wykonawca powinien przewidzieć koszt tych zabezpieczeń.

Sposób wykonania nasypów powinien gwarantować ich stateczność i właściwe

zagęszczenie,

Nadmiar  urobku  wywieźć  w  miejsce  wskazane   przez   Zamawiającego.

Po wykonaniu zagęszczenia korpusu drogowego należy odtworzyć nawierzchnię

o konstrukcji odpowiadającej kategorii KR-1. Powinna ona być wykonana z kruszywa,

warstwy o grubości 15+8cm – 0/31,5.

Po zakończeniu  robót  budowlanych  Wykonawca  uporządkuje  teren   budowy.

Budowla inżynierska powinna zapewnić swobodny przepływ wód rzeki Moszczenicy

o  prawdopodobieństwie  p = 1%.

Droga po odtworzeniu nawierzchni musi  odpowiadać warunkom jak dla

kategorii KR-1

7.2  Dokumentacja Projektowa

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie branż wymaganych dla

danego zakresu i na jej podstawie uzyska pozwolenie na budowę wydane przez

właściwy organ.

Zakres projektu powinien obejmować :

•  Pozyskanie map d/c projektowych w skali 1:500

•  Inwentaryzację stanu istniejącego

•  Wykonanie technicznych badań podłoża gruntowego

•  Wykonanie operatu wodnoprawnego na rozbiórkę istniejącego przepustu i wykonanie

obiektu inżynierskiego.

•  Wykorzystanie przy opracowaniu  operatu  wodnoprawnego  oraz   projektu,

warunków wydanych przez WZMiUW Inspektorat w Łodzi (stanowiących załącznik

Nr 5 do niniejszego Programu Funkcjonalno- Użytkowego).

•   Projekt budowlany i wykonawczy rozbiórki istniejącego przepustu i wykonania

obiektu  inżynierskiego, wraz z odbudową pasa drogowego który zwierać będzie :

-  opis do projektu zagospodarowania

-  opis techniczny, obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne oraz konstrukcyjne

- część graficzna

a).  plan zlewni

b). projekt zagospodarowania terenu

c). szczegółowe rysunki (rzuty i przekroje)

•   Projekt organizacji ruchu

•   Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Projekt należy opracować w takiej liczbie egzemplarzy, aby po wykorzystaniu go do

uzyskania niezbędnych decyzji Zamawiający otrzymał po 2 egz. każdej części

opracowania oraz ich wersje elektroniczne.

Projekty budowlany i wykonawczy opracowane w powyższym zakresie podlegają

zatwierdzeniu przez służby Zamawiającego.

7.3. Dokumenty dla uzyskania pozwoleń na realizację obiektu oraz zgłoszenia

zakończenia robót.

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w swoim w celu :

•   dokonania uzgodnień (w tym wystąpienia o wypis i wyrys z planu zagospodarowania

oraz decyzję środowiskową – jeśli będzie potrzebna)

•   wystąpienia o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

•   wystąpienia o  uzyskanie  użyczenia  przez  WZMiUW  w  Łodzi  na    korzystanie

z terenów pokrytych wodami – w celu potwierdzenia przez Zamawiającego prawa do

dysponowania korytem rzeki Moszczenicy

•   wystąpienia o pozwolenie na budowę ( zamawiający posiada prawo do

dysponowania terenem na cele budowlane w odniesieniu do pasa drogowego drogi

gminnej dz. Nr 50)

•   na czas prowadzenia robót Zamawiający powoła inspektora nadzoru inwestorskiego.

•   w czasie realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokólarnie :

-  projekt budowlany z pozwoleniem wodnoprawnym  i  pozwoleniem  na  budowę.

-  projekt wykonawczy

-  obiekt po zrealizowaniu wraz z dokumentami odbiorowymi

•  Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia właściwemu

organowi nadzoru budowlanego zakończenia robót, lub uzyskania pozwolenia na

użytkowanie obiektu

- Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i   wykonaniem

zamierzenia  budowlanego.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2010 r Nr  243  poz  1623)  oraz  wszystkie  aktualne  rozporządzenia  wynikające        z Ustawy.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej        z 25.04.2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U z 2012 r. poz.462)

- Ustawa z dnia17.05.1989r  Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. Nr 30 poz 163 z 1989r.) ze zmianami publikowanymi do 20110 r

(Dz.U. Nr 193 poz 1287 z 2010 r.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska

(tekst jednolity   Dz.U  Nr 25 poz. 150 z 2008 r. z póź. zmian.)

- Ustawa  z dn. 20.07.2000 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r

poz .145)

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397

z 2010 r.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999 r.      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 2007 r.

z  póź. zmian.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000 r

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz 735  z 2000r)

- Wytyczne projektowania obiektów i urządzeń budownictwa specjalnego           w zakresie komunikacji światła mostów i przepustów WP - D12

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,

poz. 1126 z  2003 r. z późn. zmian.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

wzorów :wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz. 1127 z późn. zmian.)

- Ustawa z dn. 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity      Dz. U. z 2013 r.  poz.  907)

14. Normy branżowe.