INŻYNIERIA  JWW – Usługi inżynieryjne	90 -319 Łódź ul. Wigury 14 lok.35    	NIP: 728-108-43-62       tel. 601 81 62 98	e-mail: bruk1@ op.pl                          		              ----------------------------------------------------------------------------------------

NAZWA OPRACOWANIA

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E  od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1198E do ul. Głównej w miejscowości Kalonka  (działka: nr 107 obręb 7 Kopanka działka  110/1 obręb 6 Kalonka)

STADIUM DOKUMENTACJI :          Projekt budowlany

Kategoria obiektu budowlanego: XXV

ZLECENIODAWCA

Gmina Nowosolna  			ul. Rynek Nowosolna 1 			92-703 Łódź

| ZESPÓŁ AUTORSKI |  | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Krzysztof Piasecki – projektant |  | 31/87/WŁ |  |
| mgr inż. Ryszard Wentlandt - opracował |  | 381/87/WŁ |  |

Data:         czerwiec 2016r.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego, podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.2000r. Nr80, poz.904 z póź. zm. oraz przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych

- OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania drogi nr 1198E do ul. Głównej w miejscowości Kalonka	            				– projekt budowlany-

OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1198E  do ul. Głównej w miejscowości Kalonka.

Działki: nr 107 – obręb 7 Kopanka: nr 110/1 – obręb 6 Kalonka

1.1     Część informacyjna

1.1.1.  Materiały wyjściowe i pomocnicze do projektowania

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych

- wizja w terenie

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. 2003 nr 220 poz.2181); Załacznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 – tekst jednolity)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 81 poz. 462 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

- Polskie Normy, związane Normy Branżowe

- Literatura.

    - Inwestor

Gmina Nowosolna 								       ul. Rynek Nowosolna 1   							      92-703 Łódź

    - Cel i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1198E do ul. Głównej m. Kalonka	 				 –projekt budowlany-

od skrzyżowania z droga powiatową nr 1198E do ul. Głównej w miejscowości Kalonka, w skład której wchodzi jezdnia, chodnik, pobocza. Odwodnienie realizowane będzie jako powierzchniowe; strona prawa ściek przykrawężnikowy, strona lewa muldy trawiaste.

Celem opracowania jest projekt budowlany budowy jezdni, chodnika, poboczy, zjazdów, oraz odwodnienia powierzchniowego .

Niniejsze opracowanie zawiera:

-  konstrukcje: jezdni, zjazdów, pobocza, chodnika

-  odwodnienia powierzchniowego: mulda trawiasta

-  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (Stała organizacja ruchu wg odrębnego opracowania stanowiącą integralną część projektu)

1.2     Stan istniejący

Projektowaną inwestycję stanowi istniejąca droga powiatowa nr 1186E zlokalizowana 	na terenie gminy Nowosolna powiat Łódzki-Wschodni w obrębie Parku 	Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Droga powiatowa w stanie istniejącym 	przebiega przez teren zabudowany z zabudową jednorodzinną.

Ulica wpisuje się w przyległy teren który stanowią wzniesienia i doliny. 	Istniejące ukształtowanie terenu narzuca sposób odwodnienia terenu.

W stanie istniejącym niweleta drogi posiada spadki podłużne powyżej 1,8% . 	Spływ 	wód powierzchniowych od skrzyżowania z droga nr 1198E w kierunku 	posesji nr2 oraz od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1198E do ulicy Głównej.

Od granicy opracowania (km  0+000,00) do końca opracowania (km 0+492,66) 	droga 	powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną. Po obu stronach  drogi występują 	zerodowane rowy odwadniające.

Wizualna ocena istniejącej drogi:

- Destrukcja nawierzchni; jest wynikiem długoletniej eksploatacji, braku remontów , bieżącego utrzymania, wad pierwotnego wykonawstwa, braku odwodnienia korpusu drogowego. Oprócz spękań zmęczeniowych nawierzchni występują , ubytki warstwy ścieralnej, . Występujące lokalne  odkształcenia w profilu podłużnym i poprzecznym są wynikiem utraty nośności podbudowy.  Pas jezdni na znacznej szerokości od krawędzi do osi  jest wykruszony w warstwie ścieralnej jak i podbudowie, występują liczne zapadliny. Brak poboczy.

- Zmienna szerokość jezdni jest wynikiem poobrywanych poboczy lub ich braku oraz uszkodzonych, podmytych krawędzi jezdni

- W obrębie projektowanej przebudowy drogi występują zjazdy drogowe na posesje które mogą podlegać przełożeniu, lub częściowemu przełożeniu ze względu na konieczność wysokościowego dopasowania z robotami podstawowymi. Lokalizacje zjazdów indywidualnych przyjęto w projekcie zgodnie z istniejącymi zjazdami.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1198E  do ul. Głównej w miejscowości Kalonka		 				– projekt budowlany-

Infrastruktura techniczna obca stanowiąca uzbrojenie terenu:

-  sieć wodociągowa

-  siec gazowa

-  sieć teletechniczna

-  siec energetyczna

Badania laboratoryjne istniejącej konstrukcji drogi oraz warunków gruntowo-wodnych.

Przeprowadzono badania konstrukcji nawierzchni oraz określono warunki gruntowo-wodne występujące pod nawierzchnią do gł. 2,5 m. p.p.t. (dane w załączonej  dokumentacja z badań geotechnicznych drogi powiatowej nr 1186E wykonanych przez Kwalifikacyjno Kontrolne Laboratorium Drogowe spółka z o.o. 93-590 Łódź al. Politechniki 6)

Na podstawie badań (pkt nr 1, 3, 5) stwierdzono, że:				            - nawierzchnię stanowi pakiet 2 warstw z mieszanki mineralno-asfaltowej o łącznej grubości zawierającej się w granicach 5.0 – 12.0 cm

- podbudowę zasadniczą stanowi warstwa kruszywa łamanego lub mieszaniny łamanego z dodatkiem niełamanego (w części przypadków klinowanego piaskiem) o grubości zawierającej się w granicach 12.0 – 21.0 cm

- podłoże gruntowe występujące bezpośrednio pod podbudowa stanowią grunty G1.

- podłoże gruntowe pod poboczem jezdni w śladzie projektowanego poszerzenia występujące stanowi grunt kategorii G1, wody gruntowej nie nawiercono (do głębokości wiercenia 2,5 m p.p.t)

1.3     Stan projektowy

1.3.1   Parametry techniczne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej przebudowy:

- Kategoria drogi                	- powiatowa

- Klasa techniczna               	- Z (zbiorcza)

- Prędkość projektowa Vp        - 50 [km/h]

- Prędkość miarodajna Vm  	- 60 [km/h]

- Kategoria ruchu                        - KR 3

1.3.2    Droga w planie

Niniejszy projekt obejmuje układ komunikacyjny drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatowa nr 1198E do ul. Głównej w miejscowości Kalonka. Na odcinku od początku opracowania (km 0+000,00) do  (km 0+492,66) oraz w drodze powiatowej nr 1198E od skrzyżowania z ul. Aksamitną  do granicy opracowania na całej szerokości przebudowywanej drogi projektuje się rozbiórkę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej  . W miejsce rozebranej nawierzchni na istniejącej podbudowie  projektuje się nową  nawierzchnię z asfaltobetonu o łącznej grubości 18 cm   wg rys. nr 3 , uzupełnienie podbudowy zasadniczej kruszywem  łamanym 0-31,5mm o uziarnieniu ciągłym do łącznej grubości 20cm na odcinku od 0+045,84 do 0+457,33.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od ul. Marmurowej do ul. Głównej w miejscowości Kalonka	 				– projekt budowlany-

Poszerzenie zgodnie z rys. nr 3. Odcinek ul. Aksamitnej 0+457,33 do 0+492,66  ułożenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na istniejącej podbudowie z wykonaniem poszerzenia rys.3. Na odcinku  ul. Głównej od ul. Aksamitnej do końca opracowania projektuje się wykonanie poszerzenie ścieku z funkcją chodnika do szerokości 1,50m.

Wzdłuż przebudowanej jezdni projektuje się wykonanie krawężnika, chodnika, pobocza umocnionego o nawierzchni tłuczniowej, wykonanie muldy trawiastej.

Projektowana przebudowa drogi mieści się między liniami rozgraniczającymi pasa drogowego.

Przebudowany odcinek drogi powiatowej (ul. Aksamitna) jest drogą dwukierunkową o długości całkowitej 492,66m.

Układ drogi w planie stanowią odcinki proste połączone łukami o zróżnicowanych promieniach i kątach zwrotu.

Tabela 1        Zestawienie współrzędnych elementów drogi w planie

Załom              Typ                     Współrzędne geodezyjne

X                                Y

PPT 			         5744651,69             7400943,12

Łuk kołowy

PŁK                      5744645,12             7401166,99

KŁK  	         5744650,33             7401206,39

KPT          		         5744702,44	    7401392,78

PPT – początek projektowanej trasy; PŁP – początek łuku poziomego

KŁK – koniec łuku poziomego; KPT – koniec projektowanej trasy

Tabela 2      Zestawienie parametrów geometrycznych elementów drogi w planie

Elementy drogi 	             Km		Parametry elementów drogi

Od	            Do

Prosta     	              0,00             220,44	L = 220,44m

Łuk kołowy               220,44	        263,79	R = 140,00m;  L = 43,35m

Prosta		         263,79	        492,66	L = 228,87m

1.3.3   Droga w przekroju podłużnym.

Projektowaną niweletę drogi dostosowano wysokościowo do istniejących rzędnych nawierzchni biorąc pod uwagę płynne połączenie z jezdniami ul. Głównej (km 0+457,33) oraz z droga powiatową nr 1198E (km 0+045,84)

Spadki podłużne uzależnione są od istniejących warunków terenowych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z droga nr 1198E  do ul. Głównej w miejscowości Kalonka		 				– projekt budowlany-

1.3.4    Droga w przekroju poprzecznym

Tabela 3       Zestawienie szerokości elementów w planie

Element 			    		Szerokość [m]                 Uwagi

Jezdnia drogi powiatowej nr 1186E                    6,00

Jezdnia na łuku w planie		                 zmienna	      poszerzenie „a=40/R”

Pobocze umocnione			         1,00

Chodnik   					         1,50               lokalne poszerzenie

Muldy trawiaste				         1,00

Tabela 4      Zestawienie wartości spadków poprzecznych elementów drogi

Element			                  Spadek [%]     Uwagi

Jezdnia  na odcinkach prostych                2,00          jednostronny, daszkowy

Jezdnia na łuku w planie                      zmienny        jednostronny skierowany do

muldy trawiastej

Chodnik				           2,00	   jednostronny

Pobocze umocnione		           6,00	   jednostronny

1.3.5       Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcję projektowanej jezdni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR3 jak dla drogi powiatowej klasy Z .

Głębokość przemarzania gruntu II strefa – h=1,00m. Istniejące podłoże gruntowe – G1 .

Tabela 5        Zestawienie warstw konstrukcyjnych elementów drogi.

Element drogi              Nazwa warstwy 				        Grubość [cm]

Jezdnia KR3	  warstwa ścieralna asfaltobeton AC 11S                       5,00

0+000,00-0+050,31     warstwa wiążąca asfaltobeton AC 16P 	                6,00

0+457,33+0+492,66	podbudowa asfaltobeton AC 16P		                7,00

1186E 		  istniejąca podbudowa z kruszywa

1198E		  podłoże gruntowe

Jezdnia KR3		  warstwa ścieralna asfaltobeton AC 11S		  5,00

0+50,31-0+457,33    	  warstwa wiążąca asfaltobeton AC 16P                        6,00

1186E		  podbudowa asfaltobeton AC 16P			  7,00

kruszywo łamane 0-31,5mm  			  8-10

istniejąca podbudowa z kruszywa

podłoże gruntowe

Jezdnia KR3		warstwa ścieralna asfaltobeton AC 11S  		  5,00

poszerzenie   	warstwa wiążąca asfaltobeton AC 16P		  6,00

podbudowa asfaltobeton  AC 16P			  7,00

kruszywo łamane 0-31,5mm			             20,00

stabilizacja 2,5 MPa 					15,00

Pobocze 		kruszywo łamane 0-31/5mm				20,00

Umocnione	 	grunt stabilizowany cementem 2,5 MPa		20,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku skrzyżowania z droga nr 1198E do ul. Głównej w m. Kalonka

– projekt budowlany-

Element drogi	      Nazwa warstwy				       Grubość [cm]

Chodnik		  kostka betonowa  					  6,00

podsypka cementowo-piaskowa			  4,00

kruszywo łamane stabilizowane mech.

0/31,5 mm					             20,00

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa          15,00

podłoże gruntowe					-

Zjazdy 	               kostka betonowa					  8,00

podsypka cementowo-piaskowa			  4,00

kruszywo łamane stabilizowane mech.

0/31,5 mm						20,00

grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa         15,00

podłoże gruntowe					-

Krawężnik 		  krawężnik betonowy 15x30x100

betonowy   	  ława z betonu C12/15 z oporem			15,00

podłoże gruntowe					-

Obrzeże 	               obrzeże betonowe 8x30x100

betonowe  	               ława betonowa C12/15 z oporem     		10,00

podłoże gruntowe					-

Mulda 		  humus obsiany trawą				10,00

podłoże gruntowe

Po wykonaniu koryta należy przeprowadzić dogęszczenie mechaniczne podłoża gruntowego pod warstwy konstrukcyjne. Należy prowadzić bieżącą kontrolę stopnia zagęszczenia, punkty pomiaru zagęszczenia co 20 m.

Na wyokrągleniach stosować krawężniki łukowe. Na zjazdach oraz przejściach dla pieszych należy zastosować obniżone krawężniki.

1.3.6	Skrzyżowania

Wszystkie skrzyżowania projektuje się jako zwykłe, „T”. Wyokrąglenia włączeń łukami kołowymi o promieniach w zależności od szerokości pasa drogowego i od klasy drogi.

1.3.7	Sprawdzenie warunku mrozoodporności

W związku z występowaniem podłoża G1, warunku mrozoodporności nie sprawdza się.

1.3.8	Roboty rozbiórkowe

W ramach robót rozbiórkowych zostaną rozebrane istniejące chodniki, zjazdy na posesje oraz konstrukcja istniejącej nawierzchni jezdni-frezowanie.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1198E do ul. Głównej w m. Kalonka 					– projekt budowlany-

1.3.9	Roboty ziemne

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod konstrukcyjne warstwy projektowanej jezdni, chodnika, zjazdów, pobocza oraz oczyszczenie rowów (muld trawiastych).

1.3.10	Odwodnienie

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 1186E (ul. Aksamitna) odwodnienie nawierzchni jezdni oraz chodnika będzie realizowane powierzchniowo ściekiem przykrawężnikowym od strony chodnika oraz muldy trawiastej od strony pobocza utwardzonego.  Stare rowy które w chwili obecnej są częściowo zasypane i zarośnięte trawą, zostaną oczyszczone i wyprofilowane i pod nazwą muldy trawiastej  (głębokość 20cm , szerokości 1,00) zostaną wprowadzone do eksploatacji.   Prawidłowe odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zapewnią zastosowane spadki podłużne i poprzeczne.

Mulda trawiasta o gł. 20cm szerokości 1,00m od km 0+184,00 do km 0+457,33 drogi powiatowej nr 1186E (ul. Aksamitna), określonej współrzędnymi geograficznymi początku N: 51⁰49⁰37,96‘‘, E: 19⁰33’47,95‘‘ i końca N: 51⁰49’39,92‘‘  E: 19⁰34’10,92‘‘

1.3.11	Rury osłonowe

Zabezpieczenie istniejącej linii telekomunikacyjnych i energetycznych pod konstrukcją jezdni, krawężnikami i chodnikiem realizować z wykorzystaniem rur osłonowych dwudzielnych typu ARROT o średnicy DN 160.Roboty ziemne w obrębie linii prowadzić ręcznie pod nadzorem.

1.3.11	Docelowa organizacja ruchu

Projekt docelowej organizacji ruchu zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23.12.2003r. poz. 2181)

1.3.12   Przewidywane zagrożenia									Z uwagi na charakter inwestycji (przebudowa drogi) na terenie nie występują 	zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia.

1.3.13  Obszar oddziaływania obiektu								Usytuowanie projektowanej przebudowy drogi powiatowej (ul. Aksamitna) 	jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 	02.03.1999r.(Dz.U. nr43 poz.430) w sprawie warunków technicznych jakim powinny 	odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  							Zakres oddziaływania projektowanej przebudowy drogi nie wykracza poza 	działki objętymi we wniosku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1198E do ul. Głównej w m. Kalonka 					– projekt budowlany-

1.3.14   Wpis do  rejestru zabytków, ochrona na podstawie miejscowego planu 	  		zagospodarowania przestrzennego

Omawiany teren na którym jest projektowana przebudowa drogi nie jest 	wpisany do rejestru zabytków

1.3.15  Wpływ eksploatacji górniczej								Teren zamierzenia budowlanego – przebudowa drogi powiatowej -  nie 	znajduje się w granicach eksploatacji górniczej.

1.3.16   Wpływ obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnię ziemi, 	    		wody powierzchniowe i podziemne								Projektowana przebudowa drogi powiatowej nie ma wpływu na: drzewostan, 	powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.

1.4. UWAGI KOŃCOWE

- Nadzór nad realizacją projektu należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia

- Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlana, w oparciu o zasady Prawa Budowlanego i przepisy BHP

- Wbudowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu

Opracował

mgr inż. Ryszard Wentlandt

1.5  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1186E na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1198E do ul. Głównej w miejscowości Kalonka gm. Nowosolna

INWESTOR:

Gmina Nowosolna  			          						ul. Rynek Nowosolna 1			          						92 – 703 Łódź

Informację sporządził:

mgr inż. Ryszard Wentlandt 		          						ul. Wigury 14 lok.35  										91 – 319 Łódź

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność   realizacji.

  - Roboty przygotowawcze

    - Wytyczenie punktów charakterystycznych i wysokościowych

    - Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów

  - Roboty ziemne

    - Wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni  koparką z wywozem gruntu samochodami wywrotką

  - Konstrukcja nawierzchni

    - Ustawienie krawężników na ławie betonowej

    - Wykonanie podbudowy ze stabilizacji

    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

    - Wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego, kostki betonowej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - Na terenie działek na których prowadzona będzie przebudowa drogi zlokalizowane są następujące obiekty:

- Podziemna sieć telekomunikacyjna

- Podziemna sieć energetyczna

- Sieć wodociągowa

- Sieć gazowa

Przewidywane zagrożenia występujących podczas realizacji robót przy budowie kanalizacji sanitarnej

Przy budowie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występują roboty stwarzające  wysokie ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Roboty montażowe przy ustawianiu krawężników i nawierzchni z kostki betonowej ( m. in. zagrożenie urazem)

- Prace związane z zagęszczaniem poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni

- Prace związane z załadunkiem, rozładunkiem oraz składowaniem materiałów na budowie

- Obsługa mechanicznego i elektrycznego sprzętu na budowie

- Transport materiałów i urobku z wykopu oraz ruch i praca sprzętu oraz transportu na budowie

- Instruktaż pracowników

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy dokonać instruktażu pracowników.

Celem szkolenia pracowników jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajem istniejących i mogących wystąpić zagrożeń w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i środków zapobiegawczych.

Szkolenie powinno zwracać uwagę na obowiązujące przepisy i instrukcje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczące m. in. terenu, budynków, obsługiwanych urządzeń i środków transportu. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. Zasady bezpośredniego

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.czerwiec 2003r.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

W ramach szkolenia powinny być omówione zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady ochrony p. pożarowej, procedura powiadamiania o każdym zauważonym zagrożeniu, wypadku przy pracy i każdej awarii oraz wskazanie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikających z wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia

- Rozmieszczenie sprzętu ratunkowego niezbędnego przy prowadzeniu robót budowlanych – przebudowa  drogi powiatowej

- Rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych wraz z punktami czerpalnymi, zaworami odcinającymi, drogami dojazdowym.

- Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarów wewnętrznych i zewnętrznych stref ochronnych, wynikających z przepisów odrębnych, takich jak strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji i preparatów niebezpiecznych, stref pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego.

- Przedstawienie rozwiązań układów komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy, ogrodzenie terenu.

- Lokalizację pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Sporządził

mgr inż. Ryszard Wentlandt